北斗卫星导航系统

# 空间信号接口控制文件

公开服务信号B1I（3.0 版）

中国卫星导航系统管理办公室

2019 年 2 月

目 录

- 声明	1

- 文件范畴	1

- 北斗系统概述	1

  - 空间星座	1

  - 坐标系统	2

  - 时间系统	3

- 信号规范	3

  - 信号结构	3

  - 信号特性	4

    - 载波频率	4

    - 调制方式	4

    - 极化方式	4

    - 载波相位噪声	4

    - 用户接收信号电平	4

    - 信号复用方式	4

    - 信号带宽	5

    - 杂散	5

    - 信号相关性	5

    - 星上设备时延差	5

  - 测距码特性	5

- 导航电文	8

  - 导航电文概述	8

    - 导航电文划分	8

    - 导航电文信息类别及播发特点	9

    - 导航电文数据码纠错编码方式	12

  - D1 导航电文	15

    - D1 导航电文上调制的二次编码	15

    - D1 导航电文帧结构	16

    - D1 导航电文详细结构编排	16

    - D1 导航电文内容和算法	22

  - D2 导航电文	42

    - D2 导航电文帧结构	42

    - D2 导航电文详细结构编排	43

    - D2 导航电文内容和算法	68

- 缩略语	79

# 声明

中国卫星导航系统管理办公室负责北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件（以下简称 ICD）的编制、修订、发布和维护等工作，并保留本文件的最终解释权。

# 文件范畴

北斗卫星导航系统简称北斗系统，英文缩写为 BDS。北斗系统分为北斗一号、北斗二号和北斗三号三个建设发展阶段。

本文件是对《北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1 版）》的升级，主要定义了北斗卫星导航系统空间星座和用户终端之间公开服务信号 B1I 的相关内容。其中，B1I 信号在北斗二号和北斗三号的中圆地球轨道（MEO）卫星、倾斜地球同步轨道

（IGSO）卫星和地球静止轨道（GEO）卫星上播发，提供公开服务。注：B2I 信号在北斗二号所有卫星上播发，提供公开服务，在北

斗三号卫星上将被B2a 信号取代。B2I 信号相关内容参见《北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1 版）》。

# 北斗系统概述

## 空间星座

北斗二号标称空间星座由 5 颗 GEO 卫星、5 颗 IGSO 卫星和 4

颗 MEO 卫星组成，并视情部署在轨备份卫星。GEO 卫星轨道高度

35786 千米，分别定点于东经 58.75 度、80 度、110.5 度、140 度和

160 度；IGSO 卫星轨道高度 35786 千米，轨道倾角 55 度；MEO 卫

星轨道高度 21528 千米，轨道倾角 55 度。

北斗三号标称空间星座由 3 颗 GEO 卫星、3 颗 IGSO 卫星和 24颗 MEO 卫星组成，并视情部署在轨备份卫星。GEO 卫星轨道高度 35786 千米，分别定点于东经 80 度、110.5 度和 140 度；IGSO 卫星

轨道高度 35786 千米，轨道倾角 55 度；MEO 卫星轨道高度 21528 千

米，轨道倾角 55 度。

北斗系统空间星座将从北斗二号逐步过渡到北斗三号，在全球范围内提供公开服务。

## 坐标系统

北斗系统采用北斗坐标系（BeiDou Coordinate System，简称 BDCS）。北斗坐标系的定义符合国际地球自转服务组织（IERS）规范，与 2000 中国大地坐标系（CGCS2000）定义一致（具有完全相同的参考椭球参数），具体定义如下：

- 原点、轴向及尺度定义原点位于地球质心；

Z 轴指向IERS 定义的参考极（IRP）方向；

X 轴为 IERS 定义的参考子午面（IRM）与通过原点且同Z 轴正交的赤道面的交线；

Y 轴与 Z、X 轴构成右手直角坐标系；

长度单位是国际单位制（SI）米。

- 参考椭球定义

BDCS 参考椭球的几何中心与地球质心重合，参考椭球的旋转轴与 Z 轴重合。BDCS 参考椭球定义的基本常数见表 3-1。

表 3-1 BDCS 参考椭球的基本常数

| 序号 | 参 数 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长半轴 | a=6378137.0 m |
| 2 | 地心引力常数（包含大气层） | μ=3.9860044181014 m3/s2 |
| 3 | 扁率 | f=1/298.257222101 |
| 4 | 地球自转角速度 | e =7.2921150 10 rad/s -5 |

## 时间系统

北斗系统的时间基准为北斗时（BDT）。BDT 采用国际单位制（SI）秒为基本单位连续累计，不闰秒，起始历元为 2006 年 1 月 1 日协调世界时（UTC）00 时 00 分 00 秒。BDT 通过 UTC（NTSC）与国际 UTC 建立联系，BDT 与国际 UTC 的偏差保持在 50 纳秒以内（模 1秒）。BDT 与 UTC 之间的闰秒信息在导航电文中播报。

# 信号规范

## 信号结构

B1I 信号由“测距码+导航电文”调制在载波上构成，其信号表达

式如下：

Sj （t） A	Cj

(t) Dj

(t) cos（2 πf t j )

B1I	B1I  B1I	B1I	1	B1I

式中，上角标 j 表示卫星编号；AB1I 表示 B1I 信号振幅；CB1I 表示 B1I

信号测距码；DB1I 表示调制在B1I 信号测距码上的数据码；f1 表示 B1I

信号载波频率；φB1I 表示 B1I 信号载波初相。

## 信号特性

## 载波频率

同一颗卫星发射的导航信号的载波频率由共同的基准时钟源产生。B1I 信号的标称载波频率为 1561.098MHz。

## 调制方式

B1I 信号采用二进制相移键控（BPSK）调制。

## 极化方式

卫星发射信号为右旋圆极化（RHCP）。

## 载波相位噪声

未调制载波的相位噪声谱密度应满足单边噪声带宽为 10Hz 的三阶锁相环的载波跟踪精度达到 0.1 弧度（RMS）。

## 用户接收信号电平

当卫星仰角大于 5 度，在地球表面附近的接收机右旋圆极化天线为 0 dBi 增益（或线性极化天线为 3 dBi 增益）时，卫星发射的 B1I信号到达接收机天线输出端的最小功率电平为-163 dBW。

## 信号复用方式

信号复用方式为码分多址（CDMA）。

## 信号带宽

B1I 信号带宽为 4.092 MHz（以 B1I 信号载波频率为中心）。

## 杂散

卫星发射的杂散信号不超过-50dBc。

## 信号相关性

- B1I、B2I 和 B3I 信号的 3 路测距码相位差（包含发射通道时延差）随机抖动小于 1 纳秒（1σ）。

- B1I 信号载波与其载波上所调制的测距码间起始相位差随机抖动小于 3（1σ）（相对于载波）。

## 星上设备时延差

星上设备时延是指从卫星的时间基准到发射天线相位中心的时延。B3I 信号的设备时延为基准设备时延，含在导航电文的钟差参数 a0 中，不确定度小于 0.5 纳秒（1σ）。B1I、B2I 信号的设备时延与基准设备时延的差值分别由导航电文中的 TGD1 和 TGD2 表示，其不确定度小于 1 纳秒（1σ）。

## 测距码特性

B1I 信号测距码（以下简称CB1I 码）的码速率为 2.046 Mcps，码长为 2046。

CB1I 码由两个线性序列 G1 和 G2 模二加产生平衡Gold 码后截短

最后 1 码片生成。G1 和 G2 序列分别由 11 级线性移位寄存器生成，

其生成多项式分别为：

G1(X)=1+X+X7+X8+X9+X10+X11 G2(X)=1+X+X2+X3+X4+X5 +X8+X9+X11

G1 和 G2 的初始相位为：

G1 序列初始相位：01010101010； G2 序列初始相位：01010101010。 CB1I 码发生器如图 4-1 所示。

G1序列

复位控制时钟

相位选择器

G2 序列

测距码

移位控制时钟

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10  11

置初始相位

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

图 4-1 CB1I 码发生器示意图

通过对产生 G2 序列的移位寄存器不同抽头的模二加可以实现 G2 序列相位的不同偏移，与 G1 序列模二加后可生成不同卫星的测距码。G2 序列相位分配如表 4-1 所示。

表 4-1 CB1I 码的 G2 序列相位分配

| 编号 | 卫星类型 | 测距码编号* | G2 序列相位分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GEO 卫星 | 1 | 1⊕3 |
| 2 | GEO 卫星 | 2 | 1⊕4 |
| 3 | GEO 卫星 | 3 | 1⊕5 |
| 4 | GEO 卫星 | 4 | 1⊕6 |
| 5 | GEO 卫星 | 5 | 1⊕8 |
| 6 | MEO/IGSO 卫星 | 6 | 1⊕9 |
| 7 | MEO/IGSO 卫星 | 7 | 1⊕10 |
| 8 | MEO/IGSO 卫星 | 8 | 1⊕11 |
| 9 | MEO/IGSO 卫星 | 9 | 2⊕7 |
| 10 | MEO/IGSO 卫星 | 10 | 3⊕4 |
| 11 | MEO/IGSO 卫星 | 11 | 3⊕5 |
| 12 | MEO/IGSO 卫星 | 12 | 3⊕6 |
| 13 | MEO/IGSO 卫星 | 13 | 3⊕8 |
| 14 | MEO/IGSO 卫星 | 14 | 3⊕9 |
| 15 | MEO/IGSO 卫星 | 15 | 3⊕10 |
| 16 | MEO/IGSO 卫星 | 16 | 3⊕11 |
| 17 | MEO/IGSO 卫星 | 17 | 4⊕5 |
| 18 | MEO/IGSO 卫星 | 18 | 4⊕6 |
| 19 | MEO/IGSO 卫星 | 19 | 4⊕8 |
| 20 | MEO/IGSO 卫星 | 20 | 4⊕9 |
| 21 | MEO/IGSO 卫星 | 21 | 4⊕10 |
| 22 | MEO/IGSO 卫星 | 22 | 4⊕11 |
| 23 | MEO/IGSO 卫星 | 23 | 5⊕6 |
| 24 | MEO/IGSO 卫星 | 24 | 5⊕8 |
| 25 | MEO/IGSO 卫星 | 25 | 5⊕9 |
| 26 | MEO/IGSO 卫星 | 26 | 5⊕10 |
| 27 | MEO/IGSO 卫星 | 27 | 5⊕11 |
| 28 | MEO/IGSO 卫星 | 28 | 6⊕8 |
| 29 | MEO/IGSO 卫星 | 29 | 6⊕9 |
| 30 | MEO/IGSO 卫星 | 30 | 6⊕10 |
| 31 | MEO/IGSO 卫星 | 31 | 6⊕11 |
| 32 | MEO/IGSO 卫星 | 32 | 8⊕9 |
| 33 | MEO/IGSO 卫星 | 33 | 8⊕10 |
| 34 | MEO/IGSO 卫星 | 34 | 8⊕11 |
| 35 | MEO/IGSO 卫星 | 35 | 9⊕10 |
| 36 | MEO/IGSO 卫星 | 36 | 9⊕11 |
| 37 | MEO/IGSO 卫星 | 37 | 10⊕11 |
| 38 | MEO/IGSO 卫星 | 38 | 1⊕2⊕7 |
| 39 | MEO/IGSO 卫星 | 39 | 1⊕3⊕4 |
| 40 | MEO/IGSO 卫星 | 40 | 1⊕3⊕6 |
| 41 | MEO/IGSO 卫星 | 41 | 1⊕3⊕8 |
| 42 | MEO/IGSO 卫星 | 42 | 1⊕3⊕10 |

| 43 | MEO/IGSO 卫星 | 43 | 1⊕3⊕11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | MEO/IGSO 卫星 | 44 | 1⊕4⊕5 |
| 45 | MEO/IGSO 卫星 | 45 | 1⊕4⊕9 |
| 46 | MEO/IGSO 卫星 | 46 | 1⊕5⊕6 |
| 47 | MEO/IGSO 卫星 | 47 | 1⊕5⊕8 |
| 48 | MEO/IGSO 卫星 | 48 | 1⊕5⊕10 |
| 49 | MEO/IGSO 卫星 | 49 | 1⊕5⊕11 |
| 50 | MEO/IGSO 卫星 | 50 | 1⊕6⊕9 |
| 51 | MEO/IGSO 卫星 | 51 | 1⊕8⊕9 |
| 52 | MEO/IGSO 卫星 | 52 | 1⊕9⊕10 |
| 53 | MEO/IGSO 卫星 | 53 | 1⊕9⊕11 |
| 54 | MEO/IGSO 卫星 | 54 | 2⊕3⊕7 |
| 55 | MEO/IGSO 卫星 | 55 | 2⊕5⊕7 |
| 56 | MEO/IGSO 卫星 | 56 | 2⊕7⊕9 |
| 57 | MEO/IGSO 卫星 | 57 | 3⊕4⊕5 |
| 58 | MEO/IGSO 卫星 | 58 | 3⊕4⊕9 |
| 59 | GEO 卫星 | 59 | 3⊕5⊕6 |
| 60 | GEO 卫星 | 60 | 3⊕5⊕8 |
| 61 | GEO 卫星 | 61 | 3⊕5⊕10 |
| 62 | GEO 卫星 | 62 | 3⊕5⊕11 |
| 63 | GEO 卫星 | 63 | 3⊕6⊕9 |
| *卫星将优先使用 1~37 号测距码，以实现对已有接收机的后向兼容。 |  |  |  |

# 导航电文

## 导航电文概述

## 导航电文划分

根据速率和结构不同，导航电文分为 D1 导航电文和 D2 导航电文。D1 导航电文速率为 50 bps，并调制有速率为 1 kbps 的二次编码，内容包含基本导航信息（本卫星基本导航信息、全部卫星历书信息、与其它系统时间同步信息）；D2 导航电文速率为 500 bps，内容包含基本导航信息和广域差分信息（北斗系统的差分及完好性信息和格网点电离层信息）。

MEO/IGSO 卫星播发的 B1I 信号采用 D1 导航电文，GEO 卫星播发的B1I 信号采用 D2 导航电文。

## 导航电文信息类别及播发特点

导航电文中基本导航信息和广域差分信息的类别及播发特点见表 5-1，其中，电文的格式编排、详细定义及算法说明见后续章节。

表 5-1 D1、D2 导航电文信息类别及播发特点

| 电文信息类别 |  | 比特数 | 播发特点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧同步码（Pre） |  | 11 | 每子帧重复一次。 | 基本导航信息 ，所有卫星都播发 |
| 子帧计数（FraID） |  | 3 |  |  |
| 周内秒计数（SOW） |  | 20 |  |  |
| 本卫星基本导航信息 | 整周计数（WN） | 13 | D1:在子帧 1、2、3 中播发，30秒重复周期。 D2:在子帧 1 页面 1~10 的前 5 个字中播发，30 秒重复周期。 更新周期:1 小时。 |  |
|  | 用户距离精度指数（URAI） | 4 |  |  |
|  | 卫星自主健康标识（SatH1） | 1 |  |  |
|  | 星上设备时延差 （TGD1,TGD2） | 20 |  |  |
|  | 时钟数据龄期（AODC） | 5 |  |  |
|  | 钟差参数（toc, a0, a1, a2） | 74 |  |  |
|  | 星历数据龄期（AODE） | 5 |  |  |
|  | 星历参数（toe, A , e, ω, Δn, M0, Ω0,  , i0, IDOT, Cuc, Cus, Crc, Crs, Cic, Cis） | 371 |  |  |
|  | 电离层模型参数 （αn, βn, n=0~3） | 64 |  |  |
| 页面编号（Pnum） |  | 7 | D1:在第 4 和第 5 子帧中播发。 D2:在第 5 子帧中播发。 |  |

| 历书信息 | 历书信息扩展标识 （AmEpID） | 2 | D1:在子帧 4 页面 1~24、子帧 5 页面 1~6 中播发。 D2:在子帧 5 页面 37~60、95~100 中播发。 | 基本导航信息 ，所有卫星都播发 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 历书参数 （ toa, A , e, ω, M0, Ω0,  ,δi, a0, a1, AmID） | 178 | D1:在子帧 4 页面 1~24、子帧 5页面 1~6 中播发 1~30 号卫星；在子帧 5 页面 11~23 中分时播发 31~63 号卫星，需结合 AmEpID和 AmID 识别。 D2:在子帧 5 页面 37~60、95~100中播发 1~30 号卫星；在子帧 5 页面 103~115 中分时播发 31~63 号卫星，需结合 AmEpID 和 AmID识别。 更新周期:小于 7 天。 |  |
|  | 历书周计数（WNa） | 8 | D1:在子帧 5 页面 8 中播发。 D2:在子帧 5 页面 36 中播发。 更新周期:小于 7 天。 |  |
|  | 卫星健康信息 （Heai, i=1~43） | 9×43 | D1:在子帧5 页面7~8 中播发1~30号卫星健康信息；在子帧 5 页面 24 中分时播发 31~63 号卫星健康信息，需结合 AmEpID 和 AmID识别。 D2:在子帧 5 页面 35~36 中播发 1~30 号卫星健康信息；在子帧 5页面 116 中分时播发 31~63 号卫星健康信息，需结合 AmEpID 和 AmID 识别。 更新周期:小于 7 天。 |  |
| 与其它系统时间同步信 息 | 与 UTC 时间同步参数 （A0UTC, A1UTC, ΔtLS, ΔtLSF,WNLSF,DN） | 88 | D1:在子帧 5 页面 9~10 中播发。 D2:在子帧 5 页面 101~102 中播发。 更新周期:小于 7 天。 |  |
|  | 与 GPS 时间同步参数 （A0GPS, A1GPS） | 30 |  |  |
|  | 与 Galileo 时间同步参数 （A0Gal, A1Gal） | 30 |  |  |
|  | 与 GLONASS 时间同步参数（A0GLO, A1GLO） | 30 |  |  |

| 基本导航信息页面编号 （Pnum1） |  | 4 | D2:在子帧 1 全部 10 个页面中播发。 | 完好性 、差分信息 、格网点电离层信息只由 卫星播发 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完好性及差分信息页面编号 （Pnum2） |  | 4 | D2:在子帧 2 全部 6 个页面中播发。 |  |
| 完好性及差分信息健康标识 （SatH2） |  | 2 | D2:在子帧 2 全部 6 个页面中播发。 更新周期:3 秒。 |  |
| 北斗系统完好性及差分信息扩展标识（BDEpID） |  | 2 | D2:在子帧 4 全部 6 个页面中播发。 |  |
| 北斗系统完好性及差分信息卫星标识（BDIDi, i=1~63） |  | 1×63 | D2:在子帧 2 全部 6 个页面播发 1~30 号卫星；在子帧 4 全部 6 个页面播发 31~63 号卫星。 更新周期:3 秒。 |  |
| 区域用户距离精度指数 （RURAIi, i=1~24） |  | 4×24 | D2:在子帧 2、子帧 3 和子帧 4 全 部 6 个页面播发。更新周期:18 秒。 |  |
| 北斗系统差分及差分完好性信息 | 等效钟差改正数 （Δti, i=1~24） | 13×24 | D2:在子帧 2、子帧 3 和子帧 4 全 部 6 个页面播发。更新周期:18 秒。 |  |
|  | 用户差分距离误差指数 （UDREIi, i=1~24） | 4×24 | D2:在子帧 2、子帧 4 全部 6 个页面播发。 更新周期:3 秒。 |  |
| 格网点电离层信息 | 格网点电离层垂直延迟 （dτ） | 9×320 | D2:在子帧 5 页面 1~13，61~73 中播发。 更新周期:6 分钟。 |  |
|  | 格网点电离层垂直延迟改正数误差指数（GIVEI） | 4×320 |  |  |

GEO

## 导航电文数据码纠错编码方式

导航电文采取 BCH(15,11,1)码加交织方式进行纠错。BCH 码长为 15 比特，信息位为 11 比特，纠错能力为 1 比特，其生成多项式为 g(X)=1+X+X4。

导航电文数据码按每 11 比特顺序分组，对需要交织的数据码先进行串/并变换，然后进行 BCH(15,11,1)纠错编码，每两组 BCH 码，按 1 比特顺序进行并/串变换，组成 30 比特码长的交织码，其生成方式见图 5-1。

每11比特串/并变换

BCH(15,11,1)编码

每1比特并/串变换

BCH(15,11,1)编码

输入	输出

图 5-1 导航电文纠错编码示意图

BCH(15,11,1)编码框图如图 5-2 所示。其中，4 级移位寄存器的初始状态为全 0，门 1 开，门 2 关，输入 11 比特信息组 X，然后开

始移位，信息组一路经或门输出，另一路进入 g(X)除法电路，经 11

次移位后 11 比特信息组全部送入电路，此时移位寄存器内保留的即

为校验位，最后门 1 关，门 2 开，再经过 4 次移位，将移位寄存器的

校验位全部输出，与原先的 11 比特信息组成一个长为 15 比特 BCH

码。门 1 开，门 2 关，送入下一个信息组重复上述过程。

门1

D0

D1

D2

D3

输出

OR

输入信息组 X

门2

图 5-2 BCH(15,11,1)编码框图

接收机接收到数据码信息后按每 1 比特顺序进行串/并变换，进行BCH(15,11,1)纠错译码，对交织部分按 11 比特顺序进行并/串变换，组成 22 比特信息码，其生成方式见下图 5-3。

BCH(15,11,1)译码

每1比特串/并变换

每11比特并/串变换

BCH(15,11,1)译码

输入	输出

图 5-3 导航电文纠错译码示意图

BCH(15,11,1)译码框图见图 5-4，其中，初始时移位寄存器清零， BCH 码组逐位输入到除法电路和 15 级纠错缓存器中，当 BCH 码的 15 位全部输入后，纠错信号 ROM 表利用除法电路的 4 级移位寄存器的状态 D3、D2、D1、D0 查表，得到 15 位纠错信号与 15 级纠错缓存器里的值模二加，最后输出纠错后的信息码组。纠错信号的 ROM表见表 5-2。

| 纠错信号ROM表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BCH码组输入

门1

15级纠错缓存器

D0

D1

D3

D2

纠错译码输出

图 5-4 BCH(15,11,1)译码框图

表 5-2 纠错信号的 ROM 表

| D3D2D1D0 | 15 位纠错信号 |
| --- | --- |
| 0000 | 000000000000000 |
| 0001 | 000000000000001 |
| 0010 | 000000000000010 |
| 0011 | 000000000010000 |
| 0100 | 000000000000100 |
| 0101 | 000000100000000 |
| 0110 | 000000000100000 |
| 0111 | 000010000000000 |
| 1000 | 000000000001000 |
| 1001 | 100000000000000 |
| 1010 | 000001000000000 |
| 1011 | 000000010000000 |
| 1100 | 000000001000000 |
| 1101 | 010000000000000 |
| 1110 | 000100000000000 |
| 1111 | 001000000000000 |

每两组 BCH(15,11,1)码按比特交错方式组成 30 比特码长的交织码，30 比特码长的交织码编码结构为：

| X1 1 | X1 2 | X2 1 | X2 2 |  | X11 1 | X11 2 | P1 1 | P1 2 | P2 1 | P2 2 | P3 1 | P3 2 | P4 1 | P4 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

i

i

其中： Xj 为信息位，i 表示第 i 组 BCH 码，其值为 1 或 2；j 表示第 i 组 BCH 码中的第 j 个信息位，其值为 1~11； Pm 为校验位，i表示第 i 组 BCH 码，其值为 1 或 2；m 表示第 i 组 BCH 码中的第 m个校验位，其值为 1~4。

## D1 导航电文

## D1 导航电文上调制的二次编码

D1 导航电文上调制的二次编码是指在速率为 50 bps 的 D1 导航电文上调制一个 Neumann-Hoffman 码（以下简称 NH 码）。该 NH 码周期为 1 个导航信息位的宽度，NH 码 1 比特宽度则与扩频码周期相

同。如图 5-5 所示，D1 导航电文中一个信息位宽度为 20 毫秒，扩频码周期为1 毫秒，因此采用20 比特的NH 码（00000100110101001110），码速率为 1 kbps，码宽为 1 毫秒，以模二加形式与扩频码和导航信息

码同步调制。

NH码

导航信息

扩频码

0

1

0

0

1

20 ms

1个NH码周期（对应1比特导航信息码）

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0

1ms

1个扩频码周期（对应1比特NH码）

导航信息

NH码

扩频码

图 5-5 二次编码示意图

## D1 导航电文帧结构

D1 导航电文由超帧、主帧和子帧组成。每个超帧为 36000 比特，历时 12 分钟，每个超帧由 24 个主帧组成（24 个页面）；每个主帧为

1500 比特，历时 30 秒，每个主帧由 5 个子帧组成；每个子帧为 300

比特，历时 6 秒，每个子帧由 10 个字组成；每个字为 30 比特，历时

0.6 秒。

每个字由导航电文数据及校验码两部分组成。每个子帧第 1 个字

的前 15 比特信息不进行纠错编码，后 11 比特信息采用BCH(15,11,1)

方式进行纠错，信息位共有 26 比特；其它 9 个字均采用BCH(15,11,1)

……

字 2

字 1

子帧300比特 6秒

字 10

| 超帧36000比特 12分钟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主帧 1 | 主帧 2 | …… | 主帧 n | …… | 主帧 24 |

加交织方式进行纠错编码，信息位共有 22 比特（可参考 5.1.3）。 D1 导航电文帧结构如图 5-6 所示。

| 主帧1500比特 30秒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子帧 1 | 子帧 2 | 子帧 3 | 子帧 4 | 子帧 5 |

| 字1 30比特 0.6秒 |  |
| --- | --- |
| 导航电文信息26比特 | 校验码4比特 |

| 字2~10 30比特 0.6秒 |  |
| --- | --- |
| 导航电文信息22比特 | 校验码8比特 |

图 5-6 D1 导航电文帧结构

## D1 导航电文详细结构编排

D1 导航电文包含有基本导航信息，包括：本卫星基本导航信息

（包括周内秒计数、整周计数、用户距离精度指数、卫星自主健康标识、电离层延迟模型改正参数、卫星星历参数及数据龄期、卫星钟差参数及数据龄期、星上设备时延差）、全部卫星历书信息及与其它系统时间同步信息（UTC、其它卫星导航系统）。

D1 导航电文主帧结构及信息内容如图 5-7 所示。子帧 1 至子帧 3

…

…

播发基本导航信息；子帧 4 和子帧 5 分为 24 个页面，播发全部卫星历书信息及与其它系统时间同步信息。

子帧4

子帧3

子帧2

子帧1

…

子帧5

本卫星基本导航信息

全部卫星历书信息

与其它系统时间同步信息

图 5-7 D1 导航电文主帧结构与信息内容

D1 导航电文各子帧格式的编排见图 5-8~图 5-11。其中，子帧 5

页面 11～24 扩展播发历书信息。

| 发射数据流顺序 高位先发 MSB LSB 子帧1 （300 bits） 信息格式 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 16 | 19 | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  |  | 151 |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | SatH1 1bit | AODC 5bits | URAI 4bits | P | WN 13bits | toc 9bits | P | toc 8bits | TGD1 10bits | TGD2 4bits | P | TGD2 6bits | α0 8bits | α1 8bits | P | α2 8bits | α3 8bits | β0 6bits | P | β0 2bits | β1 8bits | β2 8bits | β3 4bits | P | β3 4bits | a2 11bits | a0 7bits | P | a0 17bits | a1 5bits | P | a1 17bits | AODE 5bits | P |

子帧号 页面号

低6位

无

低12位

高8位

高9位

低8位

高4位

高6位   低2位

高4位

低4位

高7位

低17位  高5位 低17位

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发射数据流顺序 高位先发 LSB 子帧2 （300 bits） 信息格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 12 |  | 16 | 19 |  | 27 | 31 |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  |  | 211 |  |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits |  | Rev 4bit |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Δn 10bits | P | Δn 6bits | Cuc 16bits | P |  | Cuc 2bits | M0 20bits | P | M0 12bits | e 10bits | P | e 22bits | P | Cus 18bits | Crc 4bits | P | Crc 14bits | Crs 8bits | P | Crs 10bits | A 12bits | P | A 20bits | toe 2bits | P |

图 5-8 D1 导航电文子帧 1 信息格式编排

子帧号页面号

2	无

低12位 高10位

高4位

低12位 高10位

低2位 高20位

低6位 高16位

低22位

低14位  高8位

高8位

低10位 高12位

低20位

高2位

P

ω

21bits

P

toe

5bits

P

toe

10bits

Ω0

21bits

IDOT

1bit

P

IDOT

13bits

Cis

9bits

P

Cis

9bit

ω

11bits

Ω0

11bits

P

低15位 高7位

高8位

19	27

FraID 3bits

Cic

11bits

P



13bits

Pre 11bits

SOW

8bits

P

Cic

7bits

i0

15bits

P



11bits

i0

17bits

Rev 4bits

低5位 高17位

SOW

12bits

高位先发

LSB

181

211

241

271

低9位	高13位	低1位 高21位	低11位 高11位

P

Rev 1bit

低12位 中10位

低13位

低11位 高11位

低21位

图 5-9 D1 导航电文子帧 2 信息格式编排

MSB

字1

发射数据流顺序

子帧3 （300 bits） 信息格式

子帧号 页面号 1	12	16	31

3	无

61	91

121	151

高9位

图 5-10 D1 导航电文子帧 3 信息格式编排

211

241

271

高8位	低12位

高2位

高22位	低2位

高3位	低13位

高1位	低16位 高6位	低18位 高4位	低20位

P

AmEpID 2bits

M0

20bits

P

M0

4bits

ω

18bits

P

ω

6bits



16bits

P

toa

8bits

i

13bits

P

i

3bits

发射数据流顺序

高位先发



1bit

P

a0

11bits

a1

11bits

P

A

22bits

P

A

2bits

Pnum 7bits

Rev 1bit

SOW

12bits

e

17bits

SOW

8bit

FraID 3bits

0

22bits

Pre 11bits

子帧4、5（300 bits）信息格式

LSB

27 31

低22位

53 61

0

2bits

P

91

121

P

151

181

Rev 4bits

MSB

字1

子帧号 页面号 1

4	1~24

5	1~6

图 5-11-1 D1 导航电文子帧 4 页面 1～24 和子帧 5 页面 1～6 信息格式编排

(注：AmEpID 为 D1 导航电文中的历书信息扩展标识，具体使用方法参见 5.2.4.14 节。)

字1

| 发射数据流顺序 高位先发 MSB LSB 子帧5（300 bits） 信息格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 53 | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Hea1 2bits | P | Hea1 7bits | Hea2 9bits | Hea3 6bits | P | Hea3 3bits | Hea4 9bits | … | P | … | P | … | P | … | P | … | P | Hea15 1bit | Hea16 9bits | Hea17 9bits | Hea18 3bits | P | Hea18 6bits | Hea19 9bits | Rev 7bits | P |

子帧号页面号

低1位

5	7

低7位

高2位

高6位

高8位

低12位

低3位

图 5-11-2 D1 导航电文子帧 5 页面 7 信息格式编排

高3位

低6位

MSB

字1

发射数据流顺序

Hea27 4bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

27

Hea21 9bits

低4位

Hea20 7bits

高2位

SOW

8bits

P

Hea20 2bits

Pnum 7bits

Rev 1bit

SOW

12bits

低7位

P

…

P

…

P

高位先发

LSB

181

211

高5位	低3位

P 24bits

（3个字校验位）

Rev 63bits

toa

3bits

P

toa

5bits

WNa 8bits

Hea30 9bits

P

Hea29 9bits

Hea28 9bits

低12位

…

P

高8位

子帧5（300 bits）信息格式

子帧号页面号 1

5	8

31	53 61

91	121

151

图 5-11-3 D1 导航电文子帧 5 页面 8 信息格式编排

MSB

字1

发射数据流顺序

低14位

A1GPS

2bits

高2位

低6位

P

A1GPS

14bits

高位先发

LSB

151

181

211

低8位

P 24bits

（3个字检验位）

Rev 58bits

A1GLO

8bits

P

A0Gal 8bits

P

Pnum 7bits

Rev 1bit

SOW

8bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

Rev 6bits

P

Rev 22bits

低12位

A0Gal 6bits

高8位

A0GPS

14bits

P

Rev 2bits

高8位

A1GLO

8bits

A0GLO

14bits

P

A1Gal 16bits

SOW

12bits

P

子帧5（300 bits） 信息格式

子帧号 页面号 1

5	9

27  31

61	91

121

高8位

图 5-11-4 D1 导航电文子帧 5 页面 9 信息格式编排

MSB

字1

子帧号页面号 1

5	10

27  31

发射数据流顺序

WNLSF

8bits

高22位

ΔtLSF

8bits

高12位

低10位

A1UTC

12bits

低12位

P

ΔtLS

6bits

P

ΔtLS

2bits

Pnum 7bits

Rev 1bit

SOW

12bits

P

SOW

8bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

A1UTC

12bits

A0UTC

10bits

P

高8位

高位先发

LSB

121

低12位

151

P 40bits

（5个字检验位）

Rev 90bits

高2位

P

DN

8bits

A0UTC

22bits

低6位

子帧5（300bits） 信息格式

61	91

图 5-11-5 D1 导航电文子帧 5 页面 10 信息格式编排

241

271

高8位	低12位

高2位	低22位

高22位	低2位

高1位	低16位 高6位	低18位 高4位	低20位

P

AmID

2bits

M0

20bits

P

M0

4bits

ω

18bits

P

高3位	低13位



16bits

P



1bit

toa

8bits

i

13bits

LSB

i

3bits

e

17bits

ω

6bits

53 61

151

0

22bits

P

a0

11bits

a1

11bits

P

P

P

A

2bits

Pnum 7bits

Rev 1bit

发射数据流顺序

P

高位先发

子帧5（300 bits）信息格式

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

A

22bits

27 31

0

2bits

P

91

121

SOW

12bits

181

211

SOW

8bits

MSB

字1

子帧号 页面号 1

5	11~23

图 5-11-6 D1 导航电文子帧 5 页面 11～23 信息格式编排

(注：当 AmEpID 为“11”时，子帧 5 页面 11~23 用于扩展播发卫星历书；否则，子帧 5 页面 11~23 为预留页面，即从第 51 位开始的信息位为保留位。)

| 发射数据流顺序 高位先发 MSB LSB 子帧5（300bit） 信息格式 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 53 | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  | 151 |  | 181 |  |  | 211 |  |  |  | 241 |  | 271 |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Hea31 2bits | P | Hea31 7bits | Hea32 9bits | Hea33 6bits | P | Hea33 3bits | Hea34 9bits | … | P | … | P | … | P | … | Hea43 4bits | P | Hea43 5bits | AmID 2bits | Rev 15bits | P | Rev 22bits | P | Rev 22bits | P |

子帧号 页面号

高6位

高8位

低12位

5	24

高2位

低7位

低3位

低5位

高4位

图 5-11-7 D1 导航电文子帧 5 页面 24 信息格式编排

(注：当 AmEpID 为“11”时，子帧 5 页面 24 用于扩展播发卫星健康信息；否则，子帧 5 页面 24 为预留页面，即从第 51 位开始的信息位为保留位。)

## D1 导航电文内容和算法

### 帧同步码（Pre）

每一子帧的第 1~11 比特为帧同步码（Pre），由 11 比特修改巴克码组成，其值为“11100010010”，第 1 比特上升沿为秒前沿，用于时标同步。

### 子帧计数（FraID）

每一子帧的第 16~18 比特为子帧计数（FraID），共 3 比特，具体定义

如表 5-3 所示：

表 5-3 子帧计数编码定义

| 编 码 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子帧序列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 保留 | 保留 |

### 周内秒计数（SOW）

每一子帧的第 19~26 比特和第 31~42 比特为周内秒计数（SOW），共 20 比特，每周日 BDT 0 点 0 分 0 秒从零开始计数。周内秒计数所对应的秒时刻是指本子帧同步头的第一个脉冲上升沿所对应的时刻。

### 整周计数（WN）

整周计数（WN）共 13 比特，为 BDT 的整周计数，其值范围为 0~8191，以 BDT 2006 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒为起点，从零开始计数。

### 用户距离精度指数（URAI）

用户距离精度（URA）用来描述卫星空间信号精度，单位是米，以用户距离精度指数（URAI）表征，URAI 为 4 比特，范围从 0 到 15，与 URA

之间的关系见表 5-4。

表 5-4 URAI 值与 URA 范围对应关系

| 编 码 | URAI 值 | URA 范围（m，1σ） |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 0 | 0.00 < URA ≤ 2.40 |
| 0001 | 1 | 2.40 < URA ≤ 3.40 |
| 0010 | 2 | 3.40 < URA ≤ 4.85 |
| 0011 | 3 | 4.85 < URA ≤ 6.85 |
| 0100 | 4 | 6.85 < URA ≤ 9.65 |
| 0101 | 5 | 9.65 < URA ≤ 13.65 |
| 0110 | 6 | 13.65 < URA ≤ 24.00 |
| 0111 | 7 | 24.00 < URA ≤ 48.00 |
| 1000 | 8 | 48.00 < URA ≤ 96.00 |
| 1001 | 9 | 96.00 < URA ≤ 192.00 |
| 1010 | 10 | 192.00 < URA ≤ 384.00 |
| 1011 | 11 | 384.00 < URA ≤ 768.00 |
| 1100 | 12 | 768.00 < URA ≤ 1536.00 |
| 1101 | 13 | 1536.00 < URA ≤ 3072.00 |
| 1110 | 14 | 3072.00 < URA ≤ 6144.00 |
| 1111 | 15 | URA > 6144.00 |

用户收到任意一个URAI（用 N 表示），可根据公式计算出相应的 URA

值（用 X 表示），其计算式如下：当 0 ≤ N <6 时，X = 2N/2+1;

当 6 ≤ N < 15 时，X = 2N-2;

当 N = 15 时，表示卫星轨道机动或者没有精度预报。

如 N=1、3、5 时，X 经四舍五入后分别为 2.8、5.7、11.3。

### 卫星自主健康标识（SatH1）

卫星自主健康标识（SatH1）共 1 比特，其中“0”表示卫星可用，“1”表

示卫星不可用。

### 电离层延迟改正模型参数（αn, βn）

电离层延迟改正预报模型包括 8 个参数，均为 2 进制补码，共 64 比特。具体参数定义见表 5-5。

表 5-5 电离层延迟改正模型参数

| 参数 | 比特数 | 比例因子（LSB） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| α0 | 8* | 2-30 | s |
| α1 | 8* | 2-27 | s/π |
| α2 | 8* | 2-24 | s/π2 |
| α3 | 8* | 2-24 | s/π3 |
| β0 | 8* | 211 | s |
| β1 | 8* | 214 | s/π |
| β2 | 8* | 216 | s/π2 |
| β3 | 8* | 216 | s/π3 |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |

z

用户利用8 参数和Klobuchar 模型可计算B1I 信号的电离层垂直延迟改正I' (t)，单位为秒，具体如下：



9

I' (t)  510

 A2cos[

2π（t  50400)

A

],| t  50400 | A4/4

z

式中：





 5109

4

,| t  50400 | A4/4

t 是接收机至卫星连线与电离层交点（穿刺点 M）处的地方时（取值范围为 0~86400），单位为秒。其计算公式为：

t  (tE +λM  43200/π)[模86400]

其中，tE 是用户测量时刻的 BDT，取周内秒计数部分。λM 是电离层穿

刺点的地理经度，单位为弧度。

A2 为白天电离层延迟余弦曲线的幅度，用α n 系数求得：

   n

 3

	α

A2	n0

n



M π  ，A2  0

0



2

	，A  0

A4 为余弦曲线的周期，单位为秒，用n 系数求得：

172800	,	A4 172800



A    3   

n

,	172800  A

 72000

M



4	 n	4

n0



72000	,	A4  72000

上述两式中的M 是电离层穿刺点的地理纬度，单位为弧度。电离层穿刺点的地理纬度M 、地理经度λ M 计算公式为：

M  arcsinsinu  cosψ  cosu  sinψ  cosA

 sinψ  sinA 

λ M  λu  arcsin





cosM	

上述式中，u 为用户地理纬度， u 为用户地理经度，单位均为弧度；A为卫星方位角，单位为弧度； 为用户和穿刺点的地心张角，单位为弧度，

其计算公式为：





ψ  π  E  arcsin	R	 cosE



2	 R  h	

其中，R 为地球半径，取值 6378 千米；E 为卫星高度角，单位为弧度；

h 为电离层单层高度，取值 375 千米。

通过公式I	(t) 

1	 I (t) ，可将I' (t) 转化为 B1I 信号

1   R+h  cos E



R

2





B1I	z	z

传播路径上的电离层延迟 IB1I(t)，单位为秒。

对于 B1I 和 B3I 双频用户，采用 B1I/B3I 双频消电离层组合伪距公式来修正电离层延迟效应，具体计算方法如下：

PR  PRB3I  k1,3 (f )  PRB1I  C k1,3 (f )  TGD1

1  k1,3 (f )	1  k1,3 (f )

式中：

PR：经过电离层修正后的伪距；

PRB1I：B1I 信号的观测伪距（经卫星钟差修正但未经 TGD1 修正）；

PRB3I：B3I 信号的观测伪距； TGD1：B1I 信号的星上设备时延差； C：光速，值为 2.99792458×108 m/s。

### 时钟数据龄期（AODC）

时钟数据龄期（AODC）共 5 比特，是钟差参数的外推时间间隔，即本时段钟差参数参考时刻与计算钟差参数所作测量的最后观测时刻之差，在 BDT 整点更新，具体定义如下。

表 5-6 时钟数据龄期值定义

| AODC 值 | 定 义 |
| --- | --- |
| < 25 | 单位为 1 小时，其值为卫星钟差参数数据龄期的小时数 |
| 25 | 表示卫星钟差参数数据龄期为 2 天 |
| 26 | 表示卫星钟差参数数据龄期为 3 天 |
| 27 | 表示卫星钟差参数数据龄期为 4 天 |
| 28 | 表示卫星钟差参数数据龄期为 5 天 |
| 29 | 表示卫星钟差参数数据龄期为 6 天 |
| 30 | 表示卫星钟差参数数据龄期为 7 天 |
| 31 | 表示卫星钟差参数数据龄期大于 7 天 |

### 钟差参数（toc, a0, a1, a2）

钟差参数包括toc, a0, a1 和 a2，共占用 74 比特。toc 是本时段钟差参数参考时间，单位为秒，有效范围是 0~604792。其它 3 个参数为 2 进制补码。正常情况下，钟差参数的更新周期为 1 小时，且在BDT 整点更新，toc

值取整点时刻。toc 值在周内单调递增，当任意一钟差参数变化时，toc 也将变化。

因异常原因发生新的导航电文注入时，钟差参数可能在非整点时刻更新，此时 toc 值会发生变化而不再取整点时刻。当 toc 值已经不是整点时刻（即最近有过一次非整点更新）时，如果钟差参数再次发生非整点更新，那么 toc 值也会再次发生变化，确保 toc 值与更新之前的播发值不同。

无论是正常更新还是非整点更新，钟差参数的更新始终从某一超帧的起始时刻开始。

钟差参数的定义见表 5-7。

表 5-7 钟差参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子（LSB） | 有效范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toc | 17 | 23 | 604792 | s |
| a0 | 24* | 2-33 | — | s |
| a1 | 22* | 2-50 | — | s/s |
| a2 | 11* | 2-66 | — | s/s2 |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |  |

用户可通过下式计算出信号发射时刻的 BDT：

t = tsv – Δtsv

式中：

t 为信号发射时刻的 BDT，单位为秒；

tsv 为信号发射时刻的卫星测距码相位时间，单位为秒；

Δtsv 为卫星测距码相位时间偏移，单位为秒，由下式给出：

Δtsv = a0 + a1(t – toc) + a2(t – toc)2 + Δtr

式中，t 可忽略精度，用tsv 替代。

Δtr 是相对论校正项，单位为秒，其值为：

Δtr

 Fe

sin Ek

A

其中，

e 为卫星轨道偏心率，由本卫星星历参数得到；

A

为卫星轨道长半轴的开方，由本卫星星历参数得到； Ek 为卫星轨道偏近点角，由本卫星星历参数计算得到； F=－2μ1/2/C2；

μ=3.986004418×1014 m3/s2 为地心引力常数；

C=2.99792458×108 m/s 为光速。

### 星上设备时延差（TGD1,TGD2）

星上设备时延差（TGD1,TGD2）各 10 比特，为 2 进制补码，最高位为符号位，“0”表示为正、“1”表示为负，比例因子 0.1，单位为纳秒。

对使用B1I 信号的单频用户，需使用下式进行修正：

(Δtsv)B1I = Δtsv– TGD1

对使用B2I 信号的单频用户，需使用下式进行修正：

(Δtsv)B2I = Δtsv– TGD2

其中，Δtsv 为卫星测距码相位时间偏移，具体计算方法见 5.2.4.9 节。

### 星历数据龄期（AODE）

星历数据龄期（AODE）共 5 比特，是星历参数的外推时间间隔，即本时段星历参数参考时刻与计算星历参数所作测量的最后观测时刻之差，在 BDT 整点更新，具体定义如下。

表 5-8 星历数据龄期值定义

| AODE 值 | 定 义 |
| --- | --- |
| < 25 | 单位为 1 小时，其值为星历数据龄期的小时数 |
| 25 | 表示星历数据龄期为 2 天 |
| 26 | 表示星历数据龄期为 3 天 |
| 27 | 表示星历数据龄期为 4 天 |
| 28 | 表示星历数据龄期为 5 天 |
| 29 | 表示星历数据龄期为 6 天 |
| 30 | 表示星历数据龄期为 7 天 |
| 31 | 表示星历数据龄期大于 7 天 |

      - 星历参数（toe, Crs, Cic, Cis）

### , e, ω, Δn, M0, Ω0,  , i0, IDOT, Cuc, Cus, Crc,

A

星历参数描述了在一定拟合间隔下得出的卫星轨道。它包括 15 个轨道参数、1 个星历参考时间。

正常情况下，星历参数的更新周期为 1 小时，且在BDT 整点更新，toe值取整点时刻。toe 值在周内单调递增，当任意一星历参数变化时，toe 也将变化。若toe 变化，toc 也会变化。

因异常原因发生新的导航电文注入时，星历参数可能在非整点时刻更新，此时 toe 值会发生变化而不再取整点时刻。当 toe 值已经不是整点时刻（即最近有过一次非整点更新）时，如果星历参数再次发生非整点更新，那么

toe 值也会再次发生变化，确保 toe 值与更新之前的播发值不同。

无论是正常更新还是非整点更新，星历参数的更新始终从某一超帧的起始时刻开始。

星历参数定义见表 5-9。

表 5-9 星历参数定义

| 参 数 | 定 义 |
| --- | --- |
| toe | 星历参考时间 |
| A | 长半轴的平方根 |
| e | 偏心率 |
| ω | 近地点幅角 |
| Δn | 卫星平均运动速率与计算值之差 |
| M0 | 参考时间的平近点角 |
| Ω0 | 按参考时间计算的升交点经度 |
|  | 升交点赤经变化率 |
| i0 | 参考时间的轨道倾角 |
| IDOT | 轨道倾角变化率 |
| Cuc | 纬度幅角的余弦调和改正项的振幅 |
| Cus | 纬度幅角的正弦调和改正项的振幅 |
| Crc | 轨道半径的余弦调和改正项的振幅 |
| Crs | 轨道半径的正弦调和改正项的振幅 |
| Cic | 轨道倾角的余弦调和改正项的振幅 |
| Cis | 轨道倾角的正弦调和改正项的振幅 |

星历参数说明见表 5-10。

表 5-10 星历参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子（LSB） | 有效范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toe | 17 | 23 | 604792 | s |
| A | 32 | 2-19 | 8192 | m1/2 |
| e | 32 | 2-33 | 0.5 | — |
| ω | 32* | 2-31 | 1 | π |
| Δn | 16* | 2-43 | 3.7310-9 | π/s |
| M0 | 32* | 2-31 | 1 | π |
| Ω0 | 32* | 2-31 | 1 | π |
|  | 24* | 2-43 | 9.5410-7 | π/s |
| i0 | 32* | 2-31 | 1 | π |
| IDOT | 14* | 2-43 | 9.3110-10 | π/s |
| Cuc | 18* | 2-31 | 6.1010-5 | rad |
| Cus | 18* | 2-31 | 6.1010-5 | rad |
| Crc | 18* | 2-6 | 2048 | m |
| Crs | 18* | 2-6 | 2048 | m |
| Cic | 18* | 2-31 | 6.1010-5 | rad |
| Cis | 18* | 2-31 | 6.1010-5 | rad |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |  |

用户机根据接收到的星历参数可以计算卫星在 BDCS 坐标系中的坐标。算法见表 5-11。

表 5-11 星历参数用户算法

| 计算公式 | 描 述 |
| --- | --- |
| μ = 3.986004418×1014 m3/s2 | BDCS 坐标系下的地心引力常数 |
| -5 e = 7.2921150×10 rad/s | BDCS 坐标系下的地球自转角速度 |
| π = 3.1415926535898 | 圆周率 |
| A   A2 | 计算长半轴 |
| n  μ 0 A3 | 计算卫星平均角速度 |
| * t k  t  t oe | 计算观测历元到参考历元的时间差 |
| n  n 0  Δn | 改正平均角速度 |
| Mk  M0  nt k | 计算平近点角 |
| Mk  Ek esinEk | 迭代计算偏近点角 |
|  1  e2 sin E sin v  k  k 1  e cos E  k cos v  cos Ek  e  k 1  e cos E k | 计算真近点角 |
| k  vk   | 计算纬度幅角 |
| δuk  Cussin2k   Cuccos2k    C sin2   C cos2  δrk rs k rc k δi  C sin2   C cos2   k is k ic k | 纬度幅角改正项径向改正项 轨道倾角改正项 |
| uk  k  uk | 计算改正后的纬度幅角 |
| rk  A1  ecos Ek   rk | 计算改正后的径向 |
| ik  i0  IDOT t k  δik | 计算改正后的轨道倾角 |
| xk  rk cos uk y  r sin u  k k k | 计算卫星在轨道平面内的坐标 |

| k  0     e tk   etoe Xk  xk cos k  yk cos i k sin k  Yk  xk sin k  yk cos i k cos k Z  y sin i  k k k | 计算历元升交点经度（地固系） 计算 MEO/IGSO 卫星在 BDCS 坐标系中的坐标 |
| --- | --- |
| k  0   t k   e t oe XGK  xk cos k  yk cos i k sin k  YGK  xk sin k  yk cos i k cos k Z  y sin i  GK k k Xk  XGK  Y   R ( t )R (5∘ )Y   k  Z e k X  GK  Zk  ZGK  其中： 1 0 0    R X ()   0  cos   sin   ；  0  sin   cos     cos   sin  0   R Z ()   sin   cos  0  0 0 1    | 计算历元升交点经度（惯性系） 计算 GEO 卫星在自定义坐标系中的坐标 计算 GEO 卫星在 BDCS 坐标系中的坐标 |
| *t 是信号发射时刻的 BDT。tk 是 t 和 toe 之间的总时间差，必须考虑周变换的开始或结 束，即：如果 tk 大于 302400，将 tk 减去 604800；如果 tk 小于-302400，则将 tk 加上 604800。 |  |

### 页面编号（Pnum）

子帧 4 和子帧 5 的第 44~50 比特为页面编号（Pnum），用于标识子帧的页面编号，共 7 比特。子帧 4 和子帧 5 的信息都分 24 个页面分时播发，其中子帧 4 的第 1~24 页面编排卫星号为 1~24 的历书信息，子帧 5 的第 1~6页面编排卫星号为 25~30 的历书信息，页面编号与卫星编号一一对应。此外，子帧 5 的第 11~23 页面可通过分时播发方式，播发卫星号为 31~43、 44~56、57~63 的历书信息。

### 历书信息扩展标识（AmEpID）

A

历书信息扩展标识（AmEpID）为 2 比特，用于标识子帧 5 的页面 11~24是否扩展播发 31~63 号卫星历书和卫星健康信息。当 AmEpID 为“11”时，表示子帧 5 的页面 11~23 可扩展播发 31~63 号卫星历书，子帧 5 的页面 24可扩展播发 31~63 号卫星健康信息；当 AmEpID 不为“11”时，表示子帧 5的页面 11~24 为预留页面，不进行扩展播发。

### 历书参数（toa,

, e, ω, M0, Ω0,  , δi, a0, a1, AmID）

历书参数更新周期小于 7 天。

历书参数定义、说明、用户算法见表 5-12~5-15。

表 5-12 历书参数定义

| 参 数 | 定 义 |
| --- | --- |
| toa | 历书参考时间 |
| A | 长半轴的平方根 |
| e | 偏心率 |
| ω | 近地点幅角 |
| M0 | 参考时间的平近点角 |
| Ω0 | 按参考时间计算的升交点经度 |
|  | 升交点赤经变化率 |
| δi | 参考时间的轨道参考倾角的改正量 |
| a0 | 卫星钟差 |
| a1 | 卫星钟速 |
| AmID | 分时播发识别标识 |

参数 AmID 为 2 比特，用于识别子帧 5 的页面 11~24 分时播发的卫星历书和卫星健康信息，其值在参数AmEpID 为“11”时有效。

针对分时播发的卫星历书，用户应先使用 AmEpID 判断卫星历书是否扩展播发，再结合 AmID  识别相应的卫星历书。具体分时播发方式见表

5-13。

表 5-13 历书参数分时播发方式

| AmEpID | AmID | 页面编号 Pnum | 历书对应的卫星编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 01 | 11~23 | 31~43 |
|  | 10 | 11~23 | 44~56 |
|  | 11 | 11~17 | 57~63 |
|  |  | 18~23 | 保留 |
|  | 00 | 11~23 | 保留 |

表 5-14 历书参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toa | 8 | 212 | 602112 | s |
| A | 24 | 2-11 | 8192 | m1/2 |
| e | 17 | 2-21 | 0.0625 | — |
| ω | 24* | 2-23 | 1 | π |
| M0 | 24* | 2-23 | 1 | π |
| Ω0 | 24* | 2-23 | 1 | π |
|  | 17* | 2-38 | — | π/s |
| δi | 16* | 2-19 | — | π |
| a0 | 11* | 2-20 | — | s |
| a1 | 11* | 2-38 | — | s/s |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |  |

表 5-15 历书参数用户算法

| 计算公式 | 描 述 |
| --- | --- |
| μ=3.986004418×1014m3/s2 | BDCS 坐标系下的地心引力常数 |
| 5 e  7.292115010 rad/s | BDCS 坐标系下的地球自转角速度 |
| A  ( A) 2 | 计算长半轴 |
| n   0 A3 | 计算卫星平均角速度 |
| * t k  t  t oa | 计算观测历元到参考历元的时间差 |
| Mk  M0  n 0 t k | 计算平近点角 |
| Mk  Ek  esin Ek | 迭代计算偏近点角 |
|  1  e2 sin E sin v  k  k 1  e cos E  k cos v  cos Ek  e  k 1  e cos E k | 计算真近点角 |
| k  vk   | 计算纬度幅角 |
| rk  A(1  ecos Ek ) | 计算径向 |
| xk  rk cos k y  r sin   k k k | 计算卫星在轨道平面内的坐标 |
| k  0  (   e )t k   e t oa | 改正升交点经度 |
| ** i  i0  i | 参考时间的轨道倾角 |
| Xk  x k cos k  yk cos i sin k  Yk  x k sin k  yk cos i cos k Z  y sin i  k k | 计算 GEO/MEO/IGSO 卫星在 BDCS 坐标系中的坐标 |
| *t 是信号发射时刻的 BDT。tk 是 t 和 toe 之间的总时间差，必须考虑周变换的开始或结束，即：如果 tk 大于 302400，将 tk 减去 604800；如果 tk 小于-302400，则将 tk 加上 604800。 **对于 MEO/IGSO 卫星， i0  0.30 ；对于 GEO 卫星， i0  0.00 。 |  |

历书时间计算：

其中：

t = tsv – Δtsv

t 为信号发射时刻的 BDT，单位为秒；

tsv 为信号发射时刻的卫星测距码相位时间，单位为秒；

Δtsv 为卫星测距码相位时间偏移，单位为秒，由下式给出：

Δtsv= a0 + a1(t– toa)

上式中 t 可忽略精度，用 tsv 替代；历书基准时间 toa 是以历书周计数

（WNa）的起始时刻为基准的。

### 历书周计数（WNa）

历书周计数（WNa）为 BDT 整周计数（WN）模 256，为 8 比特，取值范围为 0~255。

### 卫星健康信息（Heai, i=1~43）

卫星健康信息为 9 比特，第 9 位为卫星钟健康信息，第 8 位为 B1I 信号健康状况，第 7 位为 B2I 信号健康状况，第 6 位为 B3I 信号健康状况，第 2 位为信息健康状况，其定义见表 5-16。

表 5-16 卫星健康信息定义

| 信息位 | 信息编码 | 健康状况标识 |
| --- | --- | --- |
| 第 9 位 （MSB） | 0 | 卫星钟可用 |
|  | 1 | * |
| 第 8 位 | 0 | B1I 信号正常 |
|  | 1 | B1I 信号不正常** |
| 第 7 位 | 0 | B2I 信号正常 |
|  | 1 | B2I 信号不正常** |

| 第 6 位 | 0 | B3I 信号正常 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | B3I 信号不正常** |
| 第 5~3 位 | 0 | 保留 |
|  | 1 | 保留 |
| 第 2 位 | 0 | 导航信息可用 |
|  | 1 | 导航信息不可用（龄期超限） |
| 第 1 位 （LSB） | 0 | 保留 |
|  | 1 | 保留 |
| *后 8 位均为“0”表示卫星钟不可用，后 8 位均为“1”表示卫星故障或永久关闭，后 8 位为其它值时，保留。 **信号不正常指信号功率比额定值低 10 dB 及以上。 |  |  |

Heai（i=1~30）分别对应卫星编号为 1~30 的卫星健康信息。通过分时播发，Heai（i=31~43）分别对应卫星编号为 31~43、44~56、57~63 的卫星健康信息。

用户应先使用 AmEpID 判断卫星健康信息是否扩展播发，当 AmEpID

为“11”时，再结合 AmID 识别分时播发的卫星健康信息。具体分时播发

方式见表 5-17。

表 5-17 Heai (i=31~43)分时播发方式

| AmEpID | AmID | Heai | Heai 对应的卫星编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 01 | i=31~43 | 31~43 |
|  | 10 |  | 44~56 |
|  | 11 | i=31~37 | 57~63 |
|  |  | i=38~43 | 保留 |
|  | 00 | i=31~43 | 保留 |

### 与 UTC 时间同步参数（A0UTC, A1UTC, ΔtLS, WNLSF, DN, ΔtLSF）

此参数反映了BDT 与 UTC 之间的关系。各参数的说明见表 5-18。

表 5-18 与 UTC 时间同步参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0UTC | 32* | 2-30 | — | s |
| A1UTC | 24* | 2-50 | — | s/s |
| ΔtLS | 8* | 1 | — | s |
| WNLSF | 8 | 1 | — | week |
| DN | 8 | 1 | 6 | day |
| ΔtLSF | 8* | 1 | — | s |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |  |

A0UTC：BDT 相对于 UTC 的钟差；

A1UTC：BDT 相对于 UTC 的钟速；

ΔtLS：新的闰秒生效前 BDT 相对于 UTC 的累积闰秒改正数；

WNLSF：新的闰秒生效的周计数，占 8 比特，为 DN 对应的整周计数模

256。WNLSF 在模 256 之前和 WN 之差的绝对值不超过 127。 DN：新的闰秒生效的周内日计数；

ΔtLSF：新的闰秒生效后BDT 相对于 UTC 的累积闰秒改正数。由 BDT 推算 UTC 的方法：

系统向用户广播UTC参数及新的闰秒生效的周计数WNLSF和新的闰秒生效的周内日计数 DN，使用户可以获得误差不大于 1 微秒的 UTC 时间。考虑到闰秒生效时间和用户当前系统时间之间的关系，如果是当前，

BDT 与 UTC 之间存在下面 3 种转换关系。

- 当指示闰秒生效的周计数 WNLSF 和周内天计数 DN 还没到来时，而且用户当前时刻 tE 处在 DN+2/3 之前，则 UTC 与 BDT 之间的变换关

系为：

tUTC = (tE – ΔtUTC)[模 86400], 秒

式中：

ΔtUTC = ΔtLS + A0UTC + A1UTC ×tE, 秒

其中，tE 指用户计算的 BDT，取周内秒计数部分。

- 若用户当前的系统时刻tE 处在指示闰秒生效的周计数 WNLSF 和周内天计数 DN+2/3 到DN+5/4 之间，则 UTC 与BDT 之间的变换关系为：

tUTC = W[模(86400 + ΔtLSF – ΔtLS)], 秒

式中：

W＝(tE – ΔtUTC – 43200)[模 86400] + 43200, 秒

ΔtUTC = ΔtLS + A0UTC + A1UTC ×tE, 秒

- 当指示闰秒生效的周计数 WNLSF 和周内天计数 DN 已经过去，且用户当前的系统时刻 tE 处在 DN+5/4 之后，则 UTC 与 BDT 之间的变换关系为：

tUTC = (tE–ΔtUTC)[模 86400], 秒

式中：

ΔtUTC = ΔtLSF + A0UTC + A1UTC ×tE, 秒

式中各参数的定义与 1）的情况相同。

### 与 GPS 时间同步参数（A0GPS, A1GPS）

BDT 与 GPS 系统时间之间的同步参数说明见表 5-19，电文中相应的内容暂未播发。

表 5-19 与 GPS 时间同步参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0GPS | 14* | 0.1 | ns |
| A1GPS | 16* | 0.1 | ns/s |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |

A0GPS：BDT 相对于 GPS 系统时间的钟差。 A1GPS：BDT 相对于 GPS 系统时间的钟速。 BDT 与 GPS 系统时间之间的换算公式：

tGPS = tE – ΔtGPS

其中，ΔtGPS = A0GPS + A1GPS ×tE，tE 指用户计算的 BDT，取周内秒计数部分。

### 与 Galileo 时间同步参数（A0Gal，A1Gal）

BDT 与 Galileo 系统时间之间的同步参数说明见表 5-20，电文中相应的内容暂未播发。

表 5-20 与 Galileo 时间同步参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0Gal | 14* | 0.1 | ns |
| A1Gal | 16* | 0.1 | ns/s |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |

A0Gal：BDT 相对于Galileo 系统时间的钟差。 A1Gal：BDT 相对于Galileo 系统时间的钟速。 BDT 与 Galileo 系统时间之间的换算公式：

tGal = tE – ΔtGal

其中，ΔtGal = A0Gal + A1Gal ×tE，tE 指用户计算的 BDT，取周内秒计数部

分。

### 与 GLONASS 时间同步参数（A0GLO, A1GLO）

BDT 与 GLONASS 系统时间之间的同步参数说明见表 5-21。电文相应的内容暂未播发。

表 5-21 与 GLONASS 时间同步参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0GLO | 14* | 0.1 | ns |
| A1GLO | 16* | 0.1 | ns/s |
| *为 2 进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（﹢或﹣）。 |  |  |  |

A0GLO：BDT 相对于 GLONASS 系统时间的钟差。 A1GLO：BDT 相对于 GLONASS 系统时间的钟速。 BDT 与 GLONASS 系统时间之间的换算公式：

tGLO = tE – ΔtGLO

其中，ΔtGLO = A0GLO + A1GLO ×tE，tE 指用户计算的BDT，取周内秒计数部分。

## D2 导航电文

## D2 导航电文帧结构

D2 导航电文由超帧、主帧和子帧组成。每个超帧为 180000 比特，历时 6 分钟，每个超帧由 120 个主帧组成，每个主帧为 1500 比特，历时 3 秒，

每个主帧由 5 个子帧组成，每个子帧为 300 比特，历时 0.6 秒，每个子帧

由 10 个字组成，每个字为 30 比特，历时 0.06 秒。

每个字由导航电文数据及校验码两部分组成。每个子帧第 1 个字的前

15 比特信息不进行纠错编码，后 11 比特信息采用 BCH(15,11,1)方式进行纠

错，信息位共有 26 比特；其它 9 个字均采用 BCH(15,11,1)加交织方式进行

纠错编码，信息位共有 22 比特。

详细帧结构如图 5-12 所示。

| 超帧180000比特 6分钟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主帧1 | 主帧2 | … | 主帧n | … | 主帧120 |

| 主帧1500比特 3秒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子帧1 | 子帧2 | 子帧3 | 子帧4 | 子帧5 |

子帧300比特 0.6秒

字10

…

字2

字1

导航电文信息26比特

字1

校验码8比特

30比特 0.06秒	字2~10 30比特 0.06秒

校验码4比特

导航电文信息22比特

图 5-12 D2 导航电文帧结构

## D2 导航电文详细结构编排

D2 导航电文包括：本卫星基本导航信息，全部卫星历书信息，与其它系统时间同步信息，北斗系统完好性及差分信息，格网点电离层信息。

主帧结构及信息内容如图 5-13 所示。子帧 1 播发基本导航信息，由 10

个页面分时发送，子帧 2~4 信息由 6 个页面分时发送，子帧 5 中信息由 120

个页面分时发送。

…

…

子帧1

子帧2	子帧3	子帧4

…

子帧5

本卫星基本导航信息

北斗系统完好性及差分信息

全部卫星历书信息格网点电离层信息

与其它系统时间同步信息

图 5-13 D2 导航电文信息内容

D2 导航电文各子帧格式编排如图 5-14~5-18 所示。其中，子帧 4 页面 1～6 扩展播发北斗系统完好性及差分信息，子帧 5 页面 103～116 扩展播发卫星历书信息；子帧1 的页面 1~10 的低 150 比特信息、子帧5 的页面 14~34、页面 74~94、页面 117~120 为预留信息。

AODC

5bits

TGD2

10bits

SatH1 1bit

TGD1

10bits

Pnum1 4bits

Rev 4bits

P

P

FraID 3bits

LSB

SOW

12bits

121

P

SOW

8bits

Pre 11bits

高8位

91

toc

12bits

P

低12位

Rev 12bits

toc

5bits

WN

13bits

URAI

4bits

P

低12位

19	27

发射数据流顺序	高位先发

MSB

子帧号 页面号 1	12

1	1

字1

16

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

31	61

高5位

图 5-14-1 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 1 信息格式编排

P

β2

2bits

β1

8bits

β0

8bits

19

27

α0

2bits

高4位

FraID 3bits

α0

6bits

Pnum1 4bits

低4位

SOW

12bits

P

SOW

8bits

低2位

Rev 4bits

P

高8位

低12位

高6位

α3

4bits

LSB

121

P

Rev 8bits

β3

8bits

α2

8bits

P

α3

4bits

高2位

Pre 11bits

β2

6bits

α1

8bits

低6位

发射数据流顺序	高位先发

MSB

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

子帧号页面号1

1	2

12	16	31	61	91

图 5-14-2 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 2 信息格式编排

FraID 3bits

Pre 11bits

Rev 4bits

19

27

SOW

12bits

P

高8位

SOW

8bits

发射数据流顺序	高位先发

MSB

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

LSB

子帧号 页面号 1

1	3

12	16	31

61	91

121

Rev 6bits

a1

4bits

a0

12bits

P

a0

12bits

Rev 10bits

P

Rev 22bits

P

Rev 6bits

Pnum1 4bits

P

低12位	高12位	低12位 高4位

图 5-14-3 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 3 信息格式编排

a1

6bits

P

a1

12bits

中6位

SOW

12bits

SOW

8bits

a2

1bit

高14位

P

低12位

a2

10bits

低12位

Cuc 14bits

P

Δn

16bits

AODE

5bits

Pnum1 4bits

P

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

19

27

发射数据流顺序	高位先发

MSB

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

LSB

子帧号页面号 1

1	4

12	16	31

61	91

121

P

Rev 8bits

高8位

高10位

低1位

图 5-14-4 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 4 信息格式编排

SOW

8bits

FraID 3bits

Pre 11bits

M0

22bits

P

M0

2bits

19

Cuc

4bits

M0

8bits

P

低12位

Cus

4bits

P

Rev 4bits

Pnum1 4bits

SOW

12bits

P

低8位 高14位

Cus

14bits

27

发射数据流顺序	高位先发

MSB

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

LSB

子帧号 页面号 1

1	5

12	16	31

61	91

121

Rev 8bits

e 10bits

P

高8位

低4位

高2位

中22位

低4位

高10位

图 5-14-5 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 5 信息格式编排

e

16bits

P

Pnum1 4bits

P

Cic

10bits

SOW

12bits

低12位

低4位

中6位

SOW

8bits

e

6bits

A

22bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

P

A

6bits

A

4bits

P

高10位

发射数据流顺序	高位先发

MSB

19

27

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

LSB

子帧号 页面号 1

1	6

12	16	31

61	91

121

P

Rev 8bits

高8位

低16位

高6位

中22位

图 5-14-6 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 6 信息格式编排

Cic

2bits

中6位

P

高8位

中14位

SOW

12bits

toe

2bits

P

低12位

P

i0

14bits

SOW

8bits

低2位

P

i0

7bits

Pnum1 4bits

Cic

6bits

toe

15bits

Cis

18bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

19

27

发射数据流顺序	高位先发

MSB

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

LSB

子帧号 页面号 1

1	7

12	16	31

61	91

P

Rev 8bits

121

高2位	低15位 高7位

图 5-14-7 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 7 信息格式编排

Crc

1bit

中16位

P

P

低12位

SOW

8bits

P

Crc

17bits



3bits

中6位

低1位

Crs

18bits

Pnum1 4bits

i0

6bits

P

i0

5bits

低5位

SOW

12bits



16bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

19

27

发射数据流顺序	高位先发

MSB

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

LSB

子帧号 页面号 1

1	8

12	16	31

61	91

P

Rev 6bits

121

高8位

高17位

高3位

图 5-14-8 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 8 信息格式编排

Ω0

1bit



5bits

Pnum1 4bits

1

P

SOW

8bits

MSB

中14位

SOW

12bits

P

19

27

高8位

低9位 高13位

字1

12	16

P

ω

14bits

P

ω

13bits

Ω0

9bits

低12位

Rev 4bits

Pre 11bits

FraID 3bits

Ω0

22bits

低5位	高1位

发射数据流顺序	高位先发

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

LSB

子帧号 页面号

1	9

31	61	91

中22位

121

P

Rev 8bits

图 5-14-9 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 9 信息格式编排

91

121

P

SOW

12bits

LSB

SOW

8bits

P

P

Rev 9bits

P

低12位

低5位

IDOT

13bits

P

IDOT

1bit

低13位

Rev 22bits

Rev 4bits

Pre 11bits

ω

5bits

Pnum1 4bits

Rev 22bits

FraID 3bits

发射数据流顺序	高位先发

MSB

19

27

字1

子帧1（300bits） 高150bits信息格式

子帧号 页面号 1

1	10

12	16	31	61

高8位	高1位

图 5-14-10 D2 导航电文子帧 1 高 150 比特页面 10 信息格式编排

发射数据流顺序

高位先发

MSB

子帧2 （300bits） 信息格式

LSB

字1

1

27 31

61	91

96

121

151

Pre

11bits  4bits  3bits  8bits	12bits

Rev  FraID SOW  P  SOW

Rev Pnum2 SatH2 BDID1 … P … P …  BDID30

1bit  4bits  2bits	1bit

Rev	Rev	Rev 1bit	17bits P 22bits P 21bits

172

UDREI1

1bit

高1位

181	211	241	271

P … P … P … P … UDREI18

4bits

276

RURAIi1

4bits

Δti1

13bits

P

高8位	低12位

北斗系统完好性及差分信息

卫星标识

北斗系统UDREI（共18个参数）

北斗系统RURAI和Δt

其中 i1=3(i-1)+1

子帧号 页面号

i

- (i=1~6)

图 5-15 D2 导航电文子帧 2 信息格式编排

发射数据流顺序

高位先发

MSB

子帧3 （300bits） 信息格式

LSB

1

Pre 11bits

12

字1

16	19	27  31

61

91

121

151

181

211

241

271

4bits  3bits  8bits	12bits

Rev  FraID SOW P SOW

Rev 1bit

RURAIi2  Δti2

4bits

5bits

高5位

P

Δti2

8bits

RURAIi3  Δti3	Δti3	Rev

4bits

10bits	3bits 19bits

P

P

Rev 22bits

P

Rev 22bits

P

Rev 22bits

P

Rev 22bits

P

Rev 22bits

P

Rev 22bits

P

高8位	低12位

低8位

高10位	低3位

北斗系统RURAI和Δt

其中i2=3(i-1)+2；i3=3(i-1)+3

子帧号 页面号

i

3	(i=1~6)

图 5-16 D2 导航电文子帧 3 信息格式编排

子帧号 页面号

| 发射数据流顺序 高位先发 MSB LSB 子帧4 （300bit） 信息格式 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 171 |  |  | 181 |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Rev 125bits | BDEpID 2bits | BDID31 1bit | BDID32 1bit | P | ... | BDID54 1bit | P | ... | BDID63 1bit | UDREI19 4bits | ... | UDREI21 4bits | UDREI22 1bit | P | UDREI22 3bits | UDREI23 4bits | UDREI24 4bits | RURAIi4 4bits | Δti4 7bits | P | Δti4 6bits | Rev 16bits | P |
| 高8位 低12位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 北斗系统完好性及差分信息卫星标识 |  |  |  |  |  |  |  | 高1位 低3位 北斗系统UDREI（共6个参数） |  |  |  |  |  |  |  | 高7位 低6位 北斗系统RURAI和Δt其中 i4=18+i |  |  |  |  |  |

i

4	(i=1~6)

图 5-17 D2 导航电文子帧 4 信息格式编排

(注：当 BDEpID 为“11”时，子帧 4 全部 6 个页面用于扩展播发北斗系统完好性及差分信息；否则，从第 171 位开始的信息位为保留位。)

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion1 2bits | P | Ion1 11bits |  | Ion2 11bits | P | Ion2 2bits | Ion3 13bits | Ion4 7bits | P | Ion4 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion11 9bits | Ion12 13bits | P | Ion13 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	1

低11位 高11位

高2位

高8位

低12位

低2位

dτ 3 9bits

低9位

高7位	低6位

GIVE 3

4bits

图 5-18-1 D2 导航电文子帧 5 页面 1 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion161 2bits | P | Ion161 11bits |  | Ion162 11bits | P | Ion162 2bits | Ion163 13bits | Ion164 7bits | P | Ion164 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion171 9bits | Ion172 13bits | P | Ion173 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

高8位

低12位

5	61

低11位 高11位

高2位

低2位

dτ 163 9bits

低9位

高7位	低6位

GIVE 163

4bits

图 5-18-2	D2 导航电文子帧 5 页面 61 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion14 2bits | P | Ion14 11bits |  | Ion15 11bits | P | Ion15 2bits | Ion16 13bits | Ion17 7bits | P | Ion17 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion24 9bits | Ion25 13bits | P | Ion26 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低11位 高11位

低12位

低9位

5	2

高8位

高2位

低2位

高7位	低6位

图 5-18-3	D2 导航电文子帧 5 页面 2 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion174 2bits | P | Ion174 11bits |  | Ion175 11bits | P | Ion175 2bits | Ion176 13bits | Ion177 7bits | P | Ion177 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion184 9bits | Ion185 13bits | P | Ion186 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低11位 高11位

低12位

低9位

5	62

高8位

高2位

低2位

高7位	低6位

图 5-18-4	D2 导航电文子帧 5 页面 62 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion27 2bits | P | Ion27 11bits |  | Ion28 11bits | P | Ion28 2bits | Ion29 13bits | Ion30 7bits | P | Ion30 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion37 9bits | Ion38 13bits | P | Ion39 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低11位 高11位

低12位

低9位

5	3

高8位

高2位

低2位

高7位	低6位

图 5-18-5	D2 导航电文子帧 5 页面 3 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion187 2bits | P | Ion187 11bits |  | Ion188 11bits | P | Ion188 2bits | Ion189 13bits | Ion190 7bits | P | Ion190 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion197 9bits | Ion198 13bits | P | Ion199 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低11位 高11位

低12位

低9位

5	63

高8位

高2位

低2位

高7位	低6位

图 5-18-6	D2 导航电文子帧 5 页面 63 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion40 2bits | P | Ion40 11bits |  | Ion41 11bits | P | Ion41 2bits | Ion42 13bits | Ion43 7bits | P | Ion43 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion50 9bits | Ion51 13bits | P | Ion52 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	4

低12位

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-7	D2 导航电文子帧 5 页面 4 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion200 2bits | P | Ion200 11bits |  | Ion201 11bits | P | Ion201 2bits | Ion202 13bits | Ion203 7bits | P | Ion203 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion210 9bits | Ion211 13bits | P | Ion212 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	64

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-8	D2 导航电文子帧 5 页面 64 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion53 2bits | P | Ion53 11bits |  | Ion54 11bits | P | Ion54 2bits | Ion55 13bits | Ion56 7bits | P | Ion56 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion63 9bits | Ion64 13bits | P | Ion65 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	5

低12位

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-9	D2 导航电文子帧 5 页面 5 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion213 2bits | P | Ion213 11bits |  | Ion214 11bits | P | Ion214 2bits | Ion215 13bits | Ion216 7bits | P | Ion216 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion223 9bits | Ion224 13bits | P | Ion225 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	65

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-10	D2 导航电文子帧 5 页面 65 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion66 2bits | P | Ion66 11bits |  | Ion67 11bits | P | Ion67 2bits | Ion68 13bits | Ion69 7bits | P | Ion69 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion76 9bits | Ion77 13bits | P | Ion78 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	6

低12位

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-11	D2 导航电文子帧 5 页面 6 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion226 2bits | P | Ion226 11bits |  | Ion227 11bits | P | Ion227 2bits | Ion228 13bits | Ion229 7bits | P | Ion229 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion236 9bits | Ion237 13bits | P | Ion238 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	66

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-12	D2 导航电文子帧 5 页面 66 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion79 2bits | P | Ion79 11bits |  | Ion80 11bits | P | Ion80 2bits | Ion81 13bits | Ion82 7bits | P | Ion82 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion89 9bits | Ion90 13bits | P | Ion91 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	7

低12位

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-13	D2 导航电文子帧 5 页面 7 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion239 2bits | P | Ion239 11bits |  | Ion240 11bits | P | Ion240 2bits | Ion241 13bits | Ion242 7bits | P | Ion242 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion249 9bits | Ion250 13bits | P | Ion251 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	67

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-14	D2 导航电文子帧 5 页面 67 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion92 2bits | P | Ion92 11bits |  | Ion93 11bits | P | Ion93 2bits | Ion94 13bits | Ion95 7bits | P | Ion95 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion102 9bits | Ion103 13bits | P | Ion104 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	8

低12位

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-15	D2 导航电文子帧 5 页面 8 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion252 2bits | P | Ion252 11bits |  | Ion253 11bits | P | Ion253 2bits | Ion254 13bits | Ion255 7bits | P | Ion255 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion262 9bits | Ion263 13bits | P | Ion264 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	68

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-16	D2 导航电文子帧 5 页面 68 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion105 2bits | P | Ion105 11bits |  | Ion106 11bits | P | Ion106 2bits | Ion107 13bits | Ion108 7bits | P | Ion108 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion115 9bits | Ion116 13bits | P | Ion117 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	9

低12位

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-17	D2 导航电文子帧 5 页面 9 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion265 2bits | P | Ion265 11bits |  | Ion266 11bits | P | Ion266 2bits | Ion267 13bits | Ion268 7bits | P | Ion268 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion275 9bits | Ion276 13bits | P | Ion277 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	69

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-18	D2 导航电文子帧 5 页面 69 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion118 2bits | P | Ion118 11bits |  | Ion119 11bits | P | Ion119 2bits | Ion120 13bits | Ion121 7bits | P | Ion121 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion128 9bits | Ion129 13bits | P | Ion130 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	10

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-19	D2 导航电文子帧 5 页面 10 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion278 2bits | P | Ion278 11bits |  | Ion279 11bits | P | Ion279 2bits | Ion280 13bits | Ion281 7bits | P | Ion281 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion288 9bits | Ion289 13bits | P | Ion290 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	70

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-20	D2 导航电文子帧 5 页面 70 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion131 2bits | P | Ion131 11bits |  | Ion132 11bits | P | Ion132 2bits | Ion133 13bits | Ion134 7bits | P | Ion134 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion141 9bits | Ion142 13bits | P | Ion143 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	11

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-21	D2 导航电文子帧 5 页面 11 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion291 2bits | P | Ion291 11bits |  | Ion292 11bits | P | Ion292 2bits | Ion293 13bits | Ion294 7bits | P | Ion294 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion301 9bits | Ion302 13bits | P | Ion303 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	71

高8位

低11位 高11位

高2位

低12位

低2位

高7位

低9位

低6位

图 5-18-22	D2 导航电文子帧 5 页面 71 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion144 2bits | P | Ion144 11bits |  | Ion145 11bits | P | Ion145 2bits | Ion146 13bits | Ion147 7bits | P | Ion147 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion154 9bits | Ion155 13bits | P | Ion156 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

5	12

高8位

高7位	低6位

低11位 高11位

高2位

低12位

低2位

低9位

图 5-18-23	D2 导航电文子帧 5 页面 12 信息格式编排

| MSB |  | 字1 |  |  | 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion304 2bits | P | Ion304 11bits |  | Ion305 11bits | P | Ion305 2bits | Ion306 13bits | Ion307 7bits | P | Ion307 6bits | … | P | … | P | … | P | … | P | Ion314 9bits | Ion315 13bits | P | Ion316 13bits | Rev 9bits | P |

发射数据流顺序	高位先发

子帧号 页面号

低12位

5	72

高8位

低11位 高11位

高2位

低2位

低9位

高7位	低6位

图 5-18-24	D2 导航电文子帧 5 页面 72 信息格式编排

LSB

27 31

61

91

121

151

181

211

241

271

高8位	低12位

高2位	低11位 高11位	低2位

高7位

低6位

P

Rev 22bits

P

Rev 22bits

P

…

P

发射数据流顺序

…

P

子帧5（300 bits）信息格式

Ion160 6bits

P

Ion160 7bits

Ion159 13bits

Ion158 2bits

P

Ion158 11bits

Ion157 11bits

P

Ion157 2bits

Rev 16bits

Rev 1bit

SOW

12bits

P

SOW

8bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

高位先发

…

P

Pnum 7bits

MSB

字1

子帧号 页面号 1

5	13

图 5-18-25	D2 导航电文子帧 5 页面 13 信息格式编排

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发射数据流顺序 高位先发 子帧5（300 bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  | 271 |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits |  | FraID 3bits | SOW 8bits |  | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Ion317 2bits |  | P | Ion317 11bits | Ion318 11bits | P | Ion318 2bits | Ion319 13bits | Ion320 7bits | P | Ion320 6bits | Rev 16bits | P | … | P | … | P | … | P | Rev 22bits | P | Rev 22bits | P |

子帧号 页面号

5	73

高8位

低12位

高2位

低11位 高11位

低2位

高7位

低6位

图 5-18-26	D2 导航电文子帧 5 页面 73 信息格式编排

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发射数据流顺序 高位先发 子帧5（300bits）信息格式 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSB 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 53 | 61 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  | 151 |  | 181 |  | 211 |  | 241 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Hea1 2bits | P | Hea1 7bits | Hea2 9bits |  | Hea3 6bits | P | Hea3 3bits | Hea4 9bits | … | P | … | P | … | P | … | P | … | P | Hea15 1bit | Hea16 9bits | Hea17 9bits | Hea18 3bits | P | Hea18 6bits | Hea19 9bits | Rev 7bits | P |

子帧号页面号

低12位

低1位

5	35

高8位

低7位

高2位

高6位

低3位

图 5-18-27	D2 导航电文子帧 5 页面 35 信息格式编排

高3位

低6位

MSB

字1

发射数据流顺序

Hea21 9bits

Hea20 7bits

P

SOW

12bits

Pnum 7bits

Hea29 9bits

Hea28 9bits

Rev 1bit

Pre 11bits

低12位

P

Hea20 2bits

P

SOW

8bits

低4位

…

高2位

Rev 4bits

toa

3bits

27

toa

5bits

WNa 8bits

FraID 3bits

低7位

Hea27 4bits

P

…

P

P

高位先发

式

LSB

1

181

211

P 24bits

（3个字校验位）

Rev 63bits

…

Hea30 9bits

P

高5位

子帧5（300bits）信息格

子帧号页面号 1

5	36

31	53 61

91	121	15

高8位	低3位

图 5-18-28	D2 导航电文子帧 5 页面 36 信息格式编排

子帧号 页面号

5	37~60

低22位

高22位

低12位

95~100

| 发射数据流顺序 高位先发 MSB LSB 子帧5（300bits） 信息格式 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 53 | 61 |  | 91 |  |  | 121 |  | 151 |  |  |  | 181 |  |  |  | 211 |  |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | A 2bits | P | A 22bits | P | a1 11bits | a0 11bits | P | Ω0 22bits | P | Ω0 2bits | e 17bits | i 3bits | P | i 13bits | toa 8bits |  1bit | P |  16bits | ω 6bits | P | ω 18bits | M0 4bits | P | M0 20bits | AmEpID 2bits | P |

高8位

高2位

低2位

高3位

低13位	高1位

低16位 高6位

低18位

高4位

低20位

图 5-18-29	D2 导航电文子帧 5 页面 37~60、页面 95~100 信息格式编排

(注：AmEpID 为 D2 导航电文中的历书信息扩展标识，具体使用方法参见 5.3.3.1 节。)

MSB

字1

发射数据流顺序

P

Pnum 7bits

Rev 22bits

P

Rev 6bits

A1GPS

2bits

A0Gal 6bits

P

A0Gal 8bits

A1GPS

14bits

Rev 4bits

Rev 1bit

SOW

12bits

A0GPS

14bits

Rev 2bits

A0GLO

14bits

高位先发

LSB

P

181

211

P

SOW

8bits

FraID 3bits

Pre 11bits

27

151

低6位

高8位

低8位

P 24bits

（3个字检验位）

Rev 58bits

P

A1GLO

8bits

P

A1GLO

8bits

A1Gal 16bits

高8位

子帧5（300bits）信息格式

子帧号 页面号 1

5	101

31	61	91

121

低12位	高2位	低14位 高8位

图 5-18-30	D2 导航电文子帧 5 页面 101 信息格式编排

MSB

字1

发射数据流顺序

低10位

A1UTC

12bits

A0UTC

10bits

P

低12位

高位先发

式

Rev 90bits

P

ΔtLS

2bits

Pnum 7bits

Rev 1bit

SOW

12bits

P

SOW

8bits

ΔtLS

6bits

Rev 4bits

Pre 11bits

LSB

121

151

P 40bits

（5个字检验位）

27

FraID 3bits

DN

8bits

A0UTC

22bits

P

低12位

WNLSF

8bits

ΔtLSF

8bits

高22位

高2位

高12位

A1UTC

12bits

P

低6位

子帧5（300bits）信息格

子帧号 页面号 1

5	102

31	61	91

高8位

图 5-18-31	D2 导航电文子帧 5 页面 102 信息格式编排

子帧号 页面号

低22位

高22位

高8位

低12位

高3位

低13位

5	103~115

| 发射数据流顺序 高位先发 MSB LSB 子帧5（300bits） 信息格式 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 53 | 61 |  | 91 |  |  | 121 |  | 151 |  |  |  | 181 |  |  |  | 211 |  |  | 241 |  |  | 271 |  |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | A 2bits | P | A 22bits | P | a1 11bits | a0 11bits | P | Ω0 22bits | P | Ω0 2bits | e 17bits | i 3bits | P | i 13bits | toa 8bits |  1bit | P |  16bits | ω 6bits | P | ω 18bits | M0 4bits | P | M0 20bits | AmID 2bits | P |

高2位

低2位

高1位

低16位 高6位

低18位

高4位

低20位

图 5-18-32	D2 导航电文子帧 5 页面 103~115 信息格式编排

(注：当 AmEpID 为“11”时，子帧 5 页面 103~115 用于扩展播发卫星历书；否则，子帧 5 页面 103~115 为预留页面，即从第 51 位

开始的信息位为保留位。)

子帧号页面号

| 发射数据流顺序 高位先发 MSB LSB 子帧5（300bit） 信息格式 字1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 53 | 61 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  | 151 |  | 181 |  |  | 211 |  |  |  | 241 |  | 271 |  |
| Pre 11bits | Rev 4bits | FraID 3bits | SOW 8bits | P | SOW 12bits | Rev 1bit | Pnum 7bits | Hea31 2bits | P | Hea31 7bits | Hea32 9bits | Hea33 6bits | P | Hea33 3bits | Hea34 9bits | … | P | … | P | … | P | … | Hea43 4bits | P | Hea43 5bits | AmID 2bits | Rev 17bits | P | Rev 22bits | P | Rev 22bits | P |

5	116

低7位

高6位

低3位

高8位

低12位

高4位

低5位

高2位

图 5-18-33	D2 导航电文子帧 5 页面 116 信息格式编排

(注：当 AmEpID 为“11”时，子帧 5 页面 116 用于扩展播发卫星健康信息；否则，子帧 5 页面 116 为预留页面，即从第 51 位开始的信息位为保留位。)

子帧号页面号

14~34

MSB

1

字1

31

发射数据流顺序

Pnum 7bits

Rev 1bit

高8位

SOW

8bits

FraID 3bits

Rev 4bits

Pre 11bits

低12位

SOW

12bits

P

高位先发

式

LSB

P 72bits

(9个字校验位）

Rev 178bits

27

子帧5（300bits）信息格

5	74~94

117~120

图 5-18-34	D2 导航电文子帧 5 预留页面 14~34、页面 74~94、页面 117~120 信息格式编排

## D2 导航电文内容和算法

D2 导航电文包含基本导航信息和广域差分信息。

### 基本导航信息

D2 导航电文中包含所有基本导航信息，内容如下：本卫星基本导航信息：

- 帧同步码（Pre）

- 子帧计数（FraID）

- 周内秒计数（SOW）

- 整周计数（WN）

- 用户距离精度指数（URAI）

- 卫星自主健康标识（SatH1）

- 电离层延迟改正模型参数（αn, βn, n=0~3）

- 星上设备时延差（TGD1,TGD2）

- 时钟数据龄期（AODC）

- 钟差参数（toc, a0, a1, a2）

- 星历数据龄期（AODE）

A

星历参数（toe,

Crs, Cic, Cis）页面编号（Pnum）历书信息：

, e, ω, Δn, M0 ,Ω0,  , i0, IDOT, Cuc, Cus, Crc，

- 历书信息扩展标识（AmEpID）

A

历书参数（toa,

, e, ω, M0, Ω0,  , δi, a0, a1, AmID）

- 历书周计数（WNa）

- 卫星健康信息（Heai, i=1~43）与其它系统时间同步信息：

- 与 UTC 时间同步参数（A0UTC, A1UTC, ΔtLS, WNLSF, DN, ΔtLSF）

- 与 GPS 时间同步参数（A0GPS, A1GPS）

- 与 Galileo 时间同步参数（A0Gal, A1Gal）

- 与 GLONASS 时间同步参数（A0GLO, A1GLO）

除了页面编号（Pnum）、周内秒计数（SOW）、历书信息扩展标识

（AmEpID）、分时播发识别标识（AmID）与 D1 导航电文中有区别外，其它基本导航信息与 D1 导航电文中含义相同。在此只给出 D2 导航电文中 Pnum、SOW、AmEpID 和 AmID 的含义。

- 页面编号（Pnum）

D2 导航电文中，子帧 5 信息分 120 个页面播发，由页面编号（Pnum）标识。

- 周内秒计数（SOW）

D2 导航电文中，每一子帧的第 19~26 位和第 31~42 位为周内秒计数

SOW，共 20 比特，每周日 BDT 0 点 0 分 0 秒从零开始计数。

对于 D2 导航电文，周内秒计数所对应的秒时刻是指当前主帧中子帧 1

同步头的第一个脉冲上升沿所对应的时刻。

- 历书信息扩展标识（AmEpID）

D2 导航电文中，历书信息扩展标识（AmEpID）为 2 比特，用于标识

子帧 5 的页面 103~116 是否扩展播发 31~63 号卫星历书和卫星健康信息。当 AmEpID 为“11”时，表示子帧 5 的页面 103~115 可扩展播发 31~63 号卫星历书，子帧 5 的页面 116 可扩展播发 31~63 号卫星健康信息；当 AmEpID不为“11”时，表示子帧 5 的页面 103~116 为预留页面，不进行扩展播发。

- 分时播发识别标识（AmID）

D2 导航电文中，参数 AmID 为 2 比特，用于识别分时播发的卫星历书和卫星健康信息，其值在参数 AmEpID 为“11”时有效。用户应先使用 AmEpID 判断卫星历书和卫星健康信息是否扩展播发，再结合 AmID 识别相应的的卫星历书和卫星健康信息。

D2 导航电文中，卫星历书的具体分时播发方式见表 5-22，卫星健康信息的分时播发方式与 D1 导航电文相同，可参见表 5-17。

表 5-22 历书参数分时播发方式

| AmEpID | AmID | 页面编号 Pnum | 历书对应的卫星编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 01 | 103~115 | 31~43 |
|  | 10 | 103~115 | 44~56 |
|  | 11 | 103~109 | 57~63 |
|  |  | 110~115 | 保留 |
|  | 00 | 103~115 | 保留 |

### 基本导航信息页面编号（Pnum1）

子帧 1 第 43~46 比特为基本导航信息页面编号（Pnum1），共 4 比特，在子帧 1 的 1~10 页面中播发，用于标识本卫星基本导航信息的页面编号。

### 完好性及差分信息页面编号（Pnum2）

子帧 2 第 44~47 比特为完好性及差分信息页面编号（Pnum2），共 4 比

特，在子帧 2 的 1~6 页面中播发，用于标识完好性及差分信息的页面编号。

### 完好性及差分信息健康标识（SatH2）

完好性及差分信息健康标识（SatH2）为 2 比特，高位标识卫星接收上行注入的区域用户距离精度（RURA）、用户差分距离误差（UDRE）及等效钟差改正数（Δt）信息校验是否正确，低位标识卫星接收上行注入的格网点电离层信息校验是否正确，具体定义见表 5-23。

表 5-23 完好性及差分信息健康标识含义

| 信息位 | 信息编码 | SatH2 信息含义 |
| --- | --- | --- |
| 高位 (MSB) | 0 | RURA、UDRE 及 Δt 信息校验正确 |
|  | 1 | RURA、UDRE 及 Δt 信息存在错误 |
| 低位 (LSB) | 0 | 格网点电离层信息校验正确 |
|  | 1 | 格网点电离层信息存在错误 |

### 北斗系统完好性及差分信息扩展标识（BDEpID）

北斗系统完好性及差分信息扩展标识（BDEpID）为 2 比特，用于标识

D2 导航电文子帧 4 全部 6 个页面是否扩展播发北斗系统完好性及差分信息。

当 BDEpID 为“11”时，表示子帧 4 全部 6 个页面可扩展播发北斗系统完好性及差分信息卫星标识（BDIDi，i=31~63）、区域用户距离精度指数

（RURAI）、等效钟差改正数（Δt）、用户差分距离误差指数（UDREI）；当 BDEpID 不为“11”时，表示子帧 4 全部 6 个页面未播发北斗系统完好性及差分信息，相关信息位为保留位。

### 北斗系统完好性及差分信息卫星标识（BDIDi）

北斗系统完好性及差分信息卫星标识（BDIDi，i=1~63）为 63 比特，用来标识系统是否播发该卫星的完好性及差分信息。每个比特位标识一颗卫星，当取值为“1”时，表示播发该卫星的完好性及差分信息，当取值为“0”时，表示没有播发该卫星的完好性及差分信息。

1~30 号卫星的完好性及差分信息卫星标识在子帧 2 中播发。31~63 号卫星的完好性及差分信息卫星标识在子帧 4 中扩展播发。

卫星完好性及差分信息的播发顺序为以完好性及差分信息卫星标识所对应的卫星编号从小到大排列。

### 北斗系统区域用户距离精度指数（RURAI）

北斗系统卫星信号完好性即区域用户距离精度（RURA），用来描述卫星伪距误差，单位是米，以区域用户距离精度指数（RURAI）表征。RURAI占 4 比特，取值范围为 0~15，更新周期为 18 秒。每一个RURAI 对应一颗卫星，B1I 信号上播发的RURAI 代表 B1I 信号的完好性。RURAI 与 RURA

的对应关系见表 5-24。

表 5-24 RURAI 定义表

| RURAI 值 | RURA（m, 99.9%） |
| --- | --- |
| 0 | 0.75 |
| 1 | 1.0 |
| 2 | 1.25 |
| 3 | 1.75 |
| 4 | 2.25 |

| 5 | 3.0 |
| --- | --- |
| 6 | 3.75 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 5.25 |
| 9 | 6.0 |
| 10 | 7.5 |
| 11 | 15.0 |
| 12 | 50.0 |
| 13 | 150.0 |
| 14 | 300.0 |
| 15 | > 300.0 |

区域用户距离精度指数（RURAI）在子帧 2、子帧 3 和子帧 4 全部 6

个页面中播发。其中，子帧 4 的 6 个页面为扩展播发。

### 北斗系统差分及差分完好性信息

        - 等效钟差改正数（Δt）

北斗系统差分信息以等效钟差改正数（Δt）表示，每颗卫星占 13 比特，比例因子为 0.1，单位为米，用 2 进制补码表示，最高位为符号位。更新周期为 18 秒。

每一个等效钟差改正数（Δt）对应一颗卫星，B1I 信号上播发的 Δt 代表 B1I 信号的差分信息。当值为-4096 时，表示不可用。等效钟差改正数（Δt）用于对卫星钟差和星历的残余误差的进一步修正，用户将 Δt 加到对该卫星的观测伪距上，以改正上述残余误差对伪距测量的影响。

等效钟差改正数（Δt）在子帧 2、子帧 3 和子帧 4 全部 6 个页面中播发。

其中，子帧 4 的 6 个页面为扩展播发。

        - 用户差分距离误差指数（UDREI）

北斗系统差分完好性即用户差分距离误差（UDRE），用来描述等效钟差改正误差，单位是米，以用户差分距离误差指数（UDREI）表征。UDREI占 4 比特，范围为 0~15，更新周期为 3 秒。

每一个 UDREI 对应一颗卫星，B1I 信号上播发的 UDREI 代表 B1I 信号的差分完好性。UDREI 与 UDRE 的对应关系见表 5-25。

表 5-25 UDREI 定义表

| UDREI 编码 | UDRE（m, 99.9％） |
| --- | --- |
| 0 | 1.0 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 2.0 |
| 3 | 3.0 |
| 4 | 4.0 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 6.0 |
| 7 | 8.0 |
| 8 | 10.0 |
| 9 | 15.0 |
| 10 | 20.0 |
| 11 | 50.0 |
| 12 | 100.0 |
| 13 | 150.0 |
| 14 | 未被监测 |
| 15 | 不可用 |

用户差分距离误差指数（UDREI）在子帧 2、子帧 4 全部 6 个页面中

播发。其中，子帧 4 的 6 个页面为扩展播发。

### 格网点电离层信息（Ion）

每个格网点电离层信息（Ion）包括格网点垂直延迟（dτ）和误差指数

（GIVEI），共占用 13 比特。信息排列及定义如下。

表 5-26 Ion 信息定义表

| 参数 | dτ | GIVEI |
| --- | --- | --- |
| 比特数 | 9 | 4 |

电离层格网覆盖范围为东经 70~145 度，北纬 7.5~55 度，按经纬度 5×2.5度进行划分，形成 320 个格网点。其中，编号为 1~160 的格网点（IGP）的具体定义见表 5-27-1。页面 1~13 按表 5-27-1 的格网点号播发格网点电离层修正信息。

表 5-27-1 IGP 编号表

| 经度 纬度 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 50 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 |
| 45 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 |
| 40 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 |
| 35 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 |
| 30 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
| 25 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 |
| 20 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 |
| 15 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| 10 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 |

当 IGP 编号小于或等于 160 时所对应的经纬度为：

L  70  INT((IGP 1) /10)  5

B  5  (IGP INT((IGP 1) /10) 10)  5

其中INT(*)表示向下取整。

编号为 161~320 的格网点（IGP）的具体定义见表 5-27-2。页面 60~73

按表 5-27-2 的格网点号播发格网点电离层修正信息。

表 5-27-2 IGP 编号表

| 经度 纬度 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.5 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 47.5 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | 239 | 249 | 259 | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 319 |
| 42.5 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 |
| 37.5 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 |
| 32.5 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 |
| 27.5 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 |
| 22.5 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | 244 | 254 | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 |
| 17.5 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 |
| 12.5 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 |
| 7.5 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 |

当 IGP 号大于 160 时所对应的经纬度为：

L  70  INT((IGP 161) /10)  5

B  2.5  (IGP 160  INT((IGP 161) /10) 10)  5

其中INT(*)表示向下取整。

        - 格网点电离层垂直延迟参数（dτ）

dτi 为第 i 格网点 B1I 信号的电离层垂直延迟，用距离表示，比例因子为 0.125，单位为米，范围为 0~63.625 米。当状态为“111111110”（= 63.750米）时，表示IGP 未被监测；当状态为“111111111”（= 63.875 米）时，表示“不可用”。

用户需将格网点电离层改正数内插得到观测卫星穿刺点处的电离层改正数，以修正观测伪距。电离层参考高度为 375 千米。

        - 格网点电离层垂直延迟改正数误差指数（GIVEI）

格网点电离层垂直延迟改正数误差（GIVE）用来描述格网点电离层延迟改正的精度，以格网点电离层垂直延迟改正数误差指数（GIVEI）表征。 GIVEI 与 GIVE 的关系见表 5-28。

表 5-28 GIVEI 定义表

| GIVEI 编码 | GIVE（m, 99.9％） |
| --- | --- |
| 0 | 0.3 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 1.2 |
| 4 | 1.5 |
| 5 | 1.8 |
| 6 | 2.1 |
| 7 | 2.4 |
| 8 | 2.7 |
| 9 | 3.0 |
| 10 | 3.6 |
| 11 | 4.5 |
| 12 | 6.0 |
| 13 | 9.0 |
| 14 | 15.0 |
| 15 | 45.0 |

        - 用户端格网点电离层延迟修正算法建议

根据dτi 值和 GIVEI，用户可选用穿刺点周围相邻或相近的有效格网点数据，自行设计模型，内插观测卫星穿刺点处的电离层改正数。指导性拟合算法如下：

4	3

IPP

1	2

图 5-19 用户穿刺点与格网点示意图

图 5-19 给出了用户穿刺点与所在格网点的示意图，其中 IPP 是用户接收机与某一颗卫星连线对应电离层穿刺点所在的地理位置，用地理经纬度 ( p , p )表示。周围 4 个格网点的位置分别用( i , i , i=1~4)表示，格网点播发的垂直电离层延迟用 VTECi(i=1~4)表示。穿刺点与四个格网点的距离权值分别用ωi(i=1~4)表示。

用户穿刺点所在周围格网至少有 3 个格网点标识为有效时，可根据这些有效格网点上播发的垂直电离层延迟采用双线性内插法计算穿刺点处的电离层延迟。

Ionodelayp

4

i  VTECi

4

  i1

i

i1

p

定义x   p  1 ， y   p  1 ，则权值分别为：



2

1



p	 	 

4	1

1  (1 xp )  (1 yp ) ， 2  xp  (1 yp ) ， 3  xp  yp ， 4  (1 xp )  yp

若该观测历元某一个格网标识为无效，则其对应的权值为 0。

# 缩略语

| AODC | 时钟数据龄期（Age of Data, Clock） |
| --- | --- |
| AODE | 星历数据龄期（Age of Data, Ephemeris） |
| BDCS | 北斗坐标系（BeiDou Coordinate System） |
| BDS | 北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System） |
| BDT | 北斗时（BeiDou Navigation Satellite System Time） |
| bps | 比特/秒（bits per second） |
| BPSK | 二进制相移键控（Binary Phase Shift Keying） |
| CDMA | 码分多址（Code Division Multiple Access） |
| CGCS2000 | 2000 中国大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000） |
| GEO | 地球静止轨道（Geostationary Earth Orbit） |
| GIVE | 格网点电离层垂直延迟改正数误差（Grid point Ionospheric Vertical delay Error） |
| GIVEI | 格网点电离层垂直延迟改正数误差指数（Grid point Ionospheric Vertical delay Error Index） |
| GLONASS | 全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System） |
| GPS | 全球定位系统（Global Positioning System） |
| ICD | 接口控制文件（Interface Control Document） |
| IERS | 国际地球自转参考系服务（International Earth Rotation and Reference Systems Service） |
| IGP | 电离层格网点（Ionospheric Grid Point） |
| IGSO | 倾斜地球同步轨道（Inclined GeoSynchronous Orbit） |
| IPP | 电离层穿刺点（Ionospheric Pierce Point） |
| IRM | IERS 参考子午面（IERS Reference Meridian） |
| IRP | IERS 参考极（IERS Reference Pole） |
| LSB | 最低有效位（Least Significant Bit） |
| Mcps | 百万码片/秒（Mega chips per second） |
| MEO | 中圆地球轨道（Medium Earth Orbit） |

| MSB | 最高有效位（Most Significant Bit） |
| --- | --- |
| NTSC | 中国科学院国家授时中心（National Time Service Center） |
| RHCP | 右旋圆极化（Right-Hand Circular Polarization） |
| RURA | 区域用户距离精度（Regional User Range Accuracy） |
| RURAI | 区域用户距离精度指数（Regional User Range Accuracy Index） |
| SOW | 周内秒计数（Seconds of Week） |
| UDRE | 用户差分距离误差（User Differential Range Error） |
| UDREI | 用户差分距离误差指数（User Differential Range Error Index） |
| URA | 用户距离精度（User Range Accuracy） |
| URAI | 用户距离精度指数（User Range Accuracy Index） |
| UTC | 协调世界时（Universal Time Coordinated） |
| WN | 整周计数（Week Number） |